ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОРОХОТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

По заказу администрации 
Корохоткинского сельского поселения

2013 г.

Администрация Корохоткинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОРОХОТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО района

СМОЛЕНСКОЙ области

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Корохоткинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

Заказчик: Администрация Корохоткинского сельского поселения

2013 г

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

РАЗДЕЛ 1. Анализ современного состояния территории, проблем и  направлений ее комплексного развития	10

Глава 1. Особенности размещения Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в групповой системе населенных мест	10

Глава 2. Общая оценка природных ресурсов и условий территории	10

Глава 3. Инженерно-геологическая характеристика	15

Глава 4. Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	17

4.1 Общий анализ экологического состояния и особенностей территории	18

4.2 Природоохранные ограничения	18

4.3 Особоохраняемые природные территории	19

4.4 Охрана водных ресурсов	23

4.4.1 Оценка состояния поверхностных вод	23

4.4.2 Водоохранные зоны водных объектов	24

4.4.3 Оценка состояния подземных вод	26

4.4.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	27

4.4.5 Проектные предложения	33

4.5 Охрана почвенных ресурсов	34

4.5.1 Мероприятия по оздоровлению почв	35

4.6 Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории	35

4.6.1 Оценка существующего положения	35

4.6.2 Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами	36

4.6.3 Медицинские отходы	37

4.6.4 Захоронение биологических отходов	38

4.7 Охрана биологических ресурсов	40

4.7.1 Охрана растительных ресурсов	40

4.8 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов	41

4.9 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	41

4.9.1 Шумовое воздействие	42

4.9.2 Источники электромагнитных излучений	42

4.9.3 Радиационная обстановка	43

4.10 Охрана атмосферы	45

4.10.1 Оценка состояния атмосферного воздуха	45

4.10.2 Проектные предложения	46

Глава 5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Корохоткинского сельского поселения	48

Глава 6. Демографический прогноз численности населения	53

Глава 7. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения	58

7.1. Жилые территории и жилой фонд	61

7.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия  социального и культурно-бытового обслуживания)	63

7.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и  коммунально-складские территории)	74

7.4. Территории сельскохозяйственного использования	75

7.5. Размещение объектов специального назначения	76

Глава 8. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)	78

8.1 Внешний транспорт и дороги	78

8.1.1 Маршрутный транспорт	81

8.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание	84

Глава 9. Инженерная инфраструктура	85

9.1.Теплоснабжение	85

9.2 Газоснабжение	87

9.3 Водоснабжение	89

9.5 Водоотведение	91

9.6 Электроснабжение	94

9.7 Телефонизация, радиофикация, телевидение	96

9.8 Радиофикация и телевидение	98

РАЗДЕЛ 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	103

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования	103

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	106

РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.  Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации	109

РАЗДЕЛ 4. Перечень основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание  мероприятий по их предотвращению	114

Глава 11. Чрезвычайные ситуации природного характера	115

Глава 12. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	119

Приложение 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	127

Приложение 2 - РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЙОНАХ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	160

Приложении 3 - РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В РАЙОНАХ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ НЕ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ДЕРЕВЕНЬ	166

Приложение 4 - Расчетные объемы водопотребления	175

Приложение 5 - Расчетные объемы водоотведения	188

Приложение 6 - Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства	196

# Введение

Генеральный план муниципального образования Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

«Генеральный план Корохоткинского сельского поселения» (в дальнейшем – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории поселения.

Одно из первых мест перед административными органами районного уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

Применительно к Корохоткинсому сельскому поселению эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- 	выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- 	совершенствование социальной инфраструктуры системы поселений;

- 	развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- 	улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Смоленско области» (2007 г.) и «Схемы территориального планирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (2009 г.).

Генеральный план Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработан в существующих границах сельского поселения на период 25-30 лет, с выделением первоочередных мероприятий.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г.), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

- Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического и культурного потенциала, которым обладает Корохоткинсое сельское поселение Смоленского района Смоленской области.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

-	Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

-	Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

-	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- -	Федеральный закон от 06.10.03 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- -	Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420;

-	СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-	РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

-	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

-	СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

-	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

-	СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

-	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-	РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

-	СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

-	СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»;

-	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-	СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

При обосновании вариантов решения задач территориального планирования рассмотрены три модели – инерционная, инвестиционно–консервативная и инновационная, за основу выбрана последняя. В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

# РАЗДЕЛ 1. Анализ современного состояния территории, проблем и
 направлений ее комплексного развития

### Глава 1. Особенности размещения Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в групповой системе населенных мест

Корохоткинское сельское поселение расположено в центральной части Смоленской области. Поселение входит в состав Смоленского муниципального района.

Корохоткинское сельское поселение граничит с северо-запада со Стабинским сельским поселением Смоленского района, с востока – с Кардымовским районом Смоленской области, с юга – с Козинским сельским поселением Смоленского района, с юго-запада – с административным центром Смоленской области городом Смоленском, с запада – с Печерским сельским поселением Смоленского района.

Современная средняя плотность населения по поселению – 1,29 чел/га2, при плотности населения района 56,9 чел/га.

Площадь территории Корохоткинского сельского поселения– 11730 га.

В состав поселения входят 20 населенных пункта: д. Магалинщина (административный центр), д. Буховка, д. Быльники, д. Валутино, д. Гречишино, д. Исаково, д. Ковши, д. Козино, д. Козырево, д. Корохоткино, д. Лекезино, д. Нижняя Гедеоновка, д. Никольское, д. Перфилово, д. Понасково, д. Рогачево, д. Синьково, д. Суходол, пос.  Гедеоновка, пос.  Плембаза.

Численность населения Корохоткинского сельского поселения (на 2013 год) составляет 3830 человек (зарегистрированных по месту жительства).

Территория поселения имеет большой потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

### Глава 2. Общая оценка природных ресурсов и условий территории

По схематической карте климатического районирования территории России Смоленский район  приурочен к району II, подрайону – II В.

Климат Смоленского района умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Формируется в значительной мере под влиянием влажного воздуха с Атлантики, но в любое время года возможен приток арктических воздушных масс. В целом для города характерна значительная изменчивость циркуляции  атмосферы как внутри года, так и по годам: это часто приводит к весьма заметным отклонениям средних температур и сумм осадков за декады, месяцы от их средних многолетних значений.

Характерными особенностями района являются суровая и длительная зима с низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок и однодневок, обуславливающих максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Характеристика элементов климата приводится на основании СНиП 23-01-99 в таблицах

Таблица  - Климатическая характеристика по метеостанции Смоленск

| Параметры | показатели |
| --- | --- |
| I. Климатические параметры холодного периода года |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 | -34 |
| 0,92 | - 31 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 | - 28 |
| 0,92 | - 26 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 | - 14 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | - 41 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС, | 6,1 |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0оС | 141 сут. - 5,8о |
| ≤ 8оС | 215 сут. - 2,4о |
| ≤ 10оС | 234 сут. - 1,5о |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 234 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| П. Климатические параметры теплого периода года |  |
| Барометрическое давление, гПа | 985 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 | 20,8 |
| 0,98 | 24,3 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС | 22,3 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 35 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 10,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 77 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 62 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 457 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |

Таблица - Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| I | П | Ш | IV | V | VI | VП | VШ | IХ | Х | ХI | ХП | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,4 | -8,4 | -4,0 | 4,4 | 11,6 | 15,7 | 17,1 | 15,9 | 10,4 | 4,5 | -1,0 | -5,8 | 4,3 |

-

Корохоткинское сельское поселение Смоленского района относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем составляет 630 - 730 мм. Две трети осадков в году выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. В теплый период года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву.

Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами и иногда градом. В среднем за теплый период бывает 25 - 30 дней с грозами, около двух дней с градом.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде декабря, к концу зимы высота снега достигает в среднем 20 - 30 см, запас воды в снеге 60 - 90 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений в теплый период года и юго-западных и южных - в холодный период.

Средняя годовая температура 4,3 градуса. Наиболее холодный месяц - январь (-9,4 градуса), наиболее теплый - июль (17,1 градуса). Часты туманы - 103 дня в году. Грозы наблюдаются 28 дней за год. С градом бывает в среднем 2-3 дня за год. В течение года преобладает пасмурная погода (178 дней). Преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений. Годовая величина относительной влажности воздуха - 81%

Температура воздуха. Средняя годовая температура - 4,3 ° C По средним многолетним данным самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха до  – 9,4° C Температура от -20° C до – 25° C является обычной. Оттепели наблюдаются практически ежегодно.

Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой воздуха от +17,1° C В наиболее теплые годы температура воздуха поднимается до +34  - +36° C.

Ветровой режим отличается преобладанием северо-западных ветров в теплый период и юго-западных и южных -  в холодный период года. Средняя скорость ветра зимой 4 - 5 м/сек, что на 0,8 – 1,2 м/сек больше чем летом (3 – 4 м/сек).

Период с положительной среднесуточной температурой воздуха длится в среднем 213 – 243 дня. Средняя продолжительность безморозного периода 125-145 дней.

Атмосферные осадки. Количество осадков колеблется от 530 до 650 мм в зависимости от зоны. В отдельные годы их количество доходит до 850-900 мм, а в засушливые годы не превышает 350 мм. Годовая величина относительной влажности воздуха - 81% Две трети годовой суммы осадков выпадают в виде дождя, одна треть в виде снега. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря. Высота снежного покрова в начале зимы обычно 7 – 10 см, максимум достигается в конце февраля начале марта - 25-35 см на открытых участках и 50 – 65 см на защищенных. Продолжительность установленного снежного покрова в среднем 125 – 135 дней.

Часты туманы - 103 дня в году. Грозы наблюдаются 28 дней за год. С градом бывает в среднем 2-3 дня за год. В течение года преобладает пасмурная погода (178 дней).

Относительная влажность наибольшая в декабре 88 - 89%, а наименьшая - в мае 67 - 71%. Число влажных дней 130 – 150.

Среднегодовая облачность 6,7 – 7,0 баллов.

### Глава 3. Инженерно-геологическая характеристика

Водные ресурсы

Основной рекой территории Корохоткинского сельского поселения является река Колодня.

Подземные воды.

Большая часть Смоленской области располагается в периферической зоне западного склона Московского артезианского бассейна. Южная ее часть входит в зону северного склона Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Смоленщина - водораздел трех водных артерий страны. Бассейн Днепра занимает 60%, Волги - 25%, Западной Двины - 15%.

Подземный сток коренных отложений питает, в основном, эти бассейны, но также возможна подпитка и Прибалтийского артезианского бассейна. Таким образом, территория области является и водоразделом крупных речных систем и зоной распределения подземного стока в крупные артезианские бассейны. Основная часть подземных вод заключена в толще коренных отложений с породами, обладающими высокой водопроницаемостью и значительной водовместимостью (известняки, доломиты, мергели, мел, песчаники, пески).

Общая мощность пород 800 -1200м. Отложения четвертичного периода с средней мощностью 40-50м (иногда 150м и более), также содержат слои пород с большой водовместимостью (песчано-гравийный материал и пески). Глины создают в толще водоупоры. Характерной чертой является отсутствие в верхней толще осадочных пород сплошных глинистых водоупоров. Неразрывность связи водоносных горизонтов обуславливает не только постоянный водообмен поверхностных грунтовых и межпластовых вод, но и влияет на скорость выщелачивания водорастворимых минералов и их вынос, что приводит к формированию в данной толще осадочных пород постоянно возобновляющихся пресных вод.

Толщу осадочных отложений с прерывистостью водоупорных горизонтов, обеспечивающей инфильтрацию атмосферных осадков и водообмен между водоносными комплексами, выделяют как зону активного водообмена. Глубина ее 100-300м (на северо-западе 30-40м). Воды этих горизонтов гидрокарбонатного класса кальциевой группы с минерализацией  обычно не более 1 г/л и общей жесткостью 7-8 мг-экв. В целом эта зона включает более 30 водоносных горизонтов безнапорных, слабо- и высоконапорных вод.

Ниже находится зона замедленного водообмена. Для нее характерны солоноватые и соленые воды, в верхней части сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные с высоким содержанием кальция, магния и натрия. В нижней части этой зоны распространены воды хлоридного класса с преобладанием натрия и калия. Мощность этой зоны от 160-180м на западе до 470-520м на востоке области. Нижний водоупорный слой ее представлен глинистыми сланцами. Преобладают в этой зоне известняки, доломиты, песчаники и пески. В верхней части зоны (130-255м) соленость от 2,5 до 5 г/л, в нижней от 10 до 55 г/л. Воды этой зоны богаты микроэлементами – бромом, йодом, бором, стронцием, что определяет их бальнеологические свойства.

Нижнюю зону застойных (реликтовых) вод образуют хлоридно-натриевые воды высокой минерализации (рассолы), они залегают в самых низких участках основания осадочного чехла, где преобладают сульфатно-галогенно-карбонатные породы и песчаники. Общая мощность 500-680м. Высокая насыщенность вод хлористым натрием обеспечена мощными залежами каменной соли 30-50м. Общая минерализация 80 г/л в верхней части и 130-220 г/л в нижней. Содержится бром, йод, бор.

На территории области грунтовые воды приурочены, в основном,  к конечно-моренным и донно-моренным отложениям; зандровым пескам, озерно-ледниковым пескам, супесям и суглинкам; аллювиальным и древнеаллювиальным отложениям; торфяникам. Уровень этих вод обычно повторяет рельеф. Водоносная толща может превышать 25м.

Межпластовые воды четвертичной толщи заключены в песчаных и песчано-гравийных межморенных отложениях. В основном, они слабонапорные. Качество воды первого межморенного и подморенного водоносного горизонта удовлетворительное. Второй межморенный водоносный горизонт заключен в мощной толще песчаных и песчано-гравийных отложениях 10-15м (иногда до 30-40м). Вода этого горизонта чистая, без цвета, запаха, приятного вкуса. Общая минерализация 400-700 мг/л. Реакция слабощелочная или нейтральная. По качеству эти воды лучшие для использования в питьевых целях, не загрязнены.

Растительность

На территории поселения представлены растительные комплексы лесов, лугов, пастбищ и болот. Леса составляют около 16% площади. Из пород наиболее распространена ель. Преобладают молодые осиново-березово-еловые и елово-осиново-березовые леса. Лесные массивы и леса жилых зон, за исключением заболоченных, благоприятны для организации различных видов отдыха.

### Глава 4. Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе проекта «Генерального плана Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на основании заданий на проектирование, выданных администрацией сельского поселения.

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Положение о водоохранных зонах водных объектов и их защитных прибрежных полосах (№ 1404 от 23.11.1996г.);

-	Водный кодекс РФ. Ст. 6 и ст. 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-	СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

#### 4.1 Общий анализ экологического состояния и особенностей территории

Смоленский район относится к промышленным районам Смоленской области.

При этом в Корохоткинском сельском поселении отсутствуют предприятия первого и второго классов опасности. Леса занимают 16% территории сельского поселения.

Такое состояние производственной базы и инфраструктуры оказывает умеренное негативное воздействие на окружающую среду.

#### 4.2 Природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, городские леса, скверы, парки, городские сады, пригородная зеленая зона, противоэрозионные насаждения); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

#### 4.3 Особоохраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории Корохоткинского сельского поселения расположен «Лесной массив у озера Астрогань» относящийся к особоохраняемым природным территориям.

| действующая | памятник природы | комплексный |
| --- | --- | --- |
| (текущий статус) | (категория ООПТ) | (профиль) |
| 1 октября 1981г. | 117га | Территория МО «Смоленский район», Корохоткинское сельское поселение |
| (дата создания) | (общая площадь) | (местоположение ООПТ) |

| Юридическое лицо, ответственное за обеспечение охраны и функционирование ООПТ | Департамент Смоленской области по природным ресурсам организует и осуществляет в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения (за исключением государственных биологических (зоологических) заказников регионального значения). |
| --- | --- |
| Нормативная правовая основа функционирования ООПТ | 1. Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573 «Об организации охраны памятников природы». 2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». |
| Цели и задачи создания ООПТ | Имеет значение: водоохранное, рекреационное, эстетическое, сохранения биоразнообразия. |
| Основные объекты охраны | Экосистема: озеро н прилегающий к нему массив леса. |
| Режим природопользования и зонирование территории | На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается: - рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу; - возведение построек, прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи, канализации, водопроводов, осушение и обводнение, связанные с нарушением уровня грунтовых вод и гидрологического режима территории, без соответствующего разрешения; - прогон и пасьба скота, разжигание костров, разбивка палаток, проезд и стоянка автотранспорта; - распашка, уничтожение почвозащитной растительности и проведение любых других работ, ведущих к эрозии или заболачиванию почвы; - л - всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, загрязнение сточными водами. |
| Географическое положение | Располагается в 10 км на северо-восток от г. Смоленска, в 0,5 км на запад от д. Астрогань. Занимает площадь 117га. Лесной массив расположен в восточной части Смоленско - Краснинской возвышенности. Рельеф местности пологохолмистый. Почвы суглинистые. Южная часть леса ограничена дорогой Смоленск—Кардымово, восточная — прудом. Лес смешанный, ярусность в нём выражена хорошо, средний возраст деревьев — 60—65 лет. В южной части леса преобладает берёза, ясень, встречается клён, вяз, осина. Эти породы составляют первый ярус. Второй ярус представлен ольхой серой. В подросте дуб, клен. Сомкнутость крон средняя. Травянистый покров представлен кислицей, ландышем, хвощем, копытнем. В юго-западной части через лес проходит просека с высоковольтной линией электропередачи, шириной около 75 метров. Растительный покров на ней представлен подростом ольхи и травами семейства злаковых. В восточной части леса преобладают березы, появляются большие осины, изредка встречается ель; немало деревьев, погибших в результате ветровала. Санитарные рубки в этой части не ведут. На деревьях много лишайников, что свидетельствует о чистоте воздуха. Из трав растут кислица, ландыш, щитовник мужской, появляются осоки, недотрога. |
| Географическое положение | В северо-восточной части леса доминирующими породами являются осина, ель. Во втором ярусе преобладает ольха серая, в третьем — орешник, черёмуха. В северной части леса преобладающие породы — осина и берёза. Подрост густой, представлен ольхой серой, дубом, клёном. В целом в направлении юг-север лесной массив характеризуется заметным изменением состава древостоя: исчезает берёза, появляется ель. В южной части леса проведена на значительной площади вырубка ольхи серой. В этой его части у берега нередки открытые участки с луговой растительностью. Эти места используются для отдыха. Северо-восточная и северная части леса редко используются для отдыха, так как здесь много переувлажнённых мест и они эстетически непривлекательны. С восточной части к лесному массиву примыкает пруд, площадью около 45 га, именуемый озером Лстрогань. Пруд вытянут с севера на юг. Прозрачность воды в нём невысокая. По южному берегу пруда прохо лит старая Смоленская дорога. В южной части из него вытекает небольшая речка, впадающая в Днепр. Западный берег пруда пологий, подходы к воде хорошие. Вдоль берега растёт кувшинка белая полосой 6—8 м. Встречаются аир. белокрыльник, рдест, элодея. Над водой, в южной части пруда, проходит линия электропередач. В северо-западной его части удобных подходов к воде немного, берег здесь заболочен, в воде у берега растёт тростник, ширина полосы которого в основном не превышает 10—15 метров. В северной части, где в пруд впадают две небольшие речки длинной около I км, местность заболочена, на большей части закустарсна. На северо-восточном берегу расположен луг с многолетними травами. Восточный берег более крутой, с немногочисленными подходами к воде. На этом берегу имеется родник с приятной на вкус водой. Родник не обустроен. Плотина пруда, построенная в южной его части при реконструкции старой Смоленской дороги, имеет редкий для Смоленщины водосброс — быстроток. |

#### 4.4 Охрана водных ресурсов

##### 4.4.1 Оценка состояния поверхностных вод

Территория Корохоткинского сельского поселения не богата водными ресурсами. Пункты государственной наблюдательной сети (гидрологические посты) в поселении отсутствуют.  До 40 % проб, взятых в 2010 г. из поверхностных водоемов Смоленского района, оказались неудовлетворительными по санитарно-химическим показателям.

Таблица   – Показатели качество поверхностных вод в Смоленском районе в 2010 г.

| Показатель | Процент неудовлетворительных проб, % |
| --- | --- |
| Микробиологические показатели качества воды открытых водоемов | 9,1 |
| Санитарно-химические показатели качества воды открытых водоемов | 40 |
| Радиологические показатели качества воды открытых водоемов | 0 |

По данным лабораторных исследований, в Смоленском районе имеется тенденция к ухудшению качества воды поверхностных водоемов. Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются свалки и животноводческие фермы.

Причинами ухудшения качества поверхностных вод (и снижения качества питьевой воды) в Корохоткинсом сельском поселении являются:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- недостаточное количество очистных сооружений в сельской местности;

- значительное количество неканализованного жилого фонда;

-  нарушения водного законодательства.

В связи с этим возникают проблемы в процессе водоподготовки, что создает опасность подачи населению воды, не отвечающей нормативным требованиям,  приводит к увеличению сроков технологической обработки воды.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от неорганизованных источников являются котельные, свалки, животноводческие фермы и навозохранилища.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, пестициды и др. вещества.

В связи с изложенным необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к ремонту и строительству очистных сооружений, экологической модернизации технического оборудования и производств, ведению учета сброса сточных вод.

##### 4.4.2 Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006.№74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях  которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного  кодекса РФ

Для бассейна Днепра в пределах Смоленской области размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблицах.

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность рек и ручьев | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| до 10 км | 50 |
| 10-50 км | 100 |
| 50 и более км | 200 |
| озера, водохранилища | 50 |

Размеры водоохранных зон водных объектов

Смоленского района, в метрах

| Название водного объекта | Протяженность от истока |  |  | Озера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 км. | От 10 до 50 км. | От 50 и более |  |
| р. Стабна |  | 100 |  |  |
| р. Колодня |  | 100 |  |  |
| Ручьи | 50 |  |  |  |
| Пруды |  |  |  | 50 |
| Озера |  |  |  | 50 |

Размер прибрежных защитных полос

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы |
| --- | --- |
| обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

На территории поселения при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных.

В границах водоохранных зонах запрещаются использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов, протяженностью не более 10 км - шириной 5м.. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

##### 4.4.3 Оценка состояния подземных вод

Гидродинамический режим подземных вод в нарушенных эксплуатацией условиях квазистационарного режима определяется, в основном, динамикой водоотбора.

Подземные воды целевых водоносных горизонтов находятся в зоне активного водообмена, которая представлена водоносными и слабоводоносными горизонтами верхнедевонского, нижнекаменноугольного и четвертичного водоносных комплексов. Поскольку горизонты гидравлически связаны между собой, формирование эксплуатационных запасов пресных подземных вод происходит за счет инфильтрации вод четвертичного и нижнекаменноугольного комплексов. При этом, основным условием, определяющим формирование химического состава вод зоны активного водообмена, является литолого-минералогический состав водовмещающих пород, а так же химический состав и органолептические свойства подземных вод вышележащих питающих горизонтов и концентрации веществ в поверхностных водных объектах.

По химическому составу пресные подземные воды на территории Смоленской области преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые, общая жесткость составляет 7-9 мг-экв/дм3. Подземные воды Корохоткинского сельского поселения характеризуются природно-повышенным содержанием железа (отмечалось превышение по железу до  5 ПДК).

Хозяйственно-питьевые потребности Корохоткинского сельского поселения области полностью обеспечены подземными водами.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебои с подачей воды - все это отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения полностью осуществляестя из подземных водоносных горизонтов.

Процент нестандартных проб по микробиологическим показателям качества воды централизованных систем водоснабжения в Смоленском районе 1%. Процент неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям нецентрализованных систем водоснабжения в Смоленском районе составляет в 31,9%.

Основной причиной снижения качества подземных вод следует считать изменение гидродинамического режима подземных вод, обусловленное длительной и мощной их эксплуатацией, что привело к подтягиванию в целевые горизонты некондиционных вод нижележащих водоносных горизонтов.

Повышенное микробное загрязнение питьевой воды связано с ветхостью водозаборных сетей, их высокой степенью изношенности.

##### 4.4.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения района являются поверхностные и подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

Регламенты  использования  территории

зон  санитарной  охраны поверхностных источников  водоснабжения

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора (крайних скважин, в случае организации группового водозабора) - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы водоводов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84. Регламенты хозяйственной деятельности на территории ЗСО представлены в таблице.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой. В Корохоткинсом сельском поселении наиболее часто встречается превышение нормативов по железу, мутности, жесткости.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебои с подачей воды - все это отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Регламенты  использования  территории  зон  санитарной

охраны  подземных источников  водоснабжения

| зоны | запрещается | допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Прокладка трубопроводов различного назначения; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз. бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса ЗСО | - Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; | - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится по согласованию с ЦГСЭН; - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из трех поясов: первого – строгого режима, включающего территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения; второго и третьего – режима ограничения, включающих территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные  в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Для подземных источников водоснабжения граница первого пояса охраны принимается равной 50 м от скважин. Граница первого пояса охраны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии от стен контактных резервуаров, осветлителей, фильтров не менее 50 м, от стен остальных сооружений не менее 15 м.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Проектом СТП рекомендуется:

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородов;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

Для обеспечения населения Корохоткинского сельского поселения качественной питьевой водой проектом предлагаются следующие мероприятия:

-	оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	ликвидация недействующих скважин.

##### 4.4.5 Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

-	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения;

-	развитие системы бытовой канализации;

-	продолжение регулярного проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселений;

-	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

-	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

-	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

-	благоустройство и озеленение прибрежных полос.

#### 4.5 Охрана почвенных ресурсов

Почвы в Корохоткинсом сельском поселении дерново-средне- и сильноподзолистыми почвами на моренах, по склонам — дерново-сильно- и среднеподзолистые на лёссовидных суглинках, в низменностях — дерново-сильноподзолистые с пятнами дерново-подзолистых глеевых.

Одним из отрицательных последствий антропогенного освоения явилось развитие процессов заболачивания и связанного с ним оглеения почвы (появления глеевого горизонта)

Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

##### 4.5.1 Мероприятия по оздоровлению почв

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических,  фосфорных и в первую очередь, калийных удобрений;

- применение севооборотов.

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- проведение мероприятий по закреплению оврагов;

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- внесение ежегодно полных доз удобрений;

- известкование кислых почв;

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельхозназначения в пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснованных  и малозатратных систем земледелия  позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение плодородия почв;

- освоение биологически ориентированных  систем земледелия.

#### 4.6 Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории

##### 4.6.1 Оценка существующего положения

В Корохоткинсом сельском поселении достаточно остро стоят экологические проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов, в том числе высокотоксичных.

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

В настоящее время, в условиях дефицита сортировочных и перерабатывающих отходы предприятий основной объем отходов производства и потребления подлежит захоронению на полигонах. На переработку направляются металлы, частично макулатура, пластмассы, отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, автомобильные шины и масла.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

##### 4.6.2 Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

-	разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории поселка;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории:

-	сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

-	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

-	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01г.;

-	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

-	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

##### 4.6.3 Медицинские отходы

Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

При этом система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Отходы класса Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

##### 4.6.4 Захоронение биологических отходов

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Все скотомогильники на территории Корохоткинского сельского поселения должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

#### 4.7 Охрана биологических ресурсов

##### 4.7.1 Охрана растительных ресурсов

В Корохоткинсом сельском поселении леса занимают 15,1 км2 - 13 % территории

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10 м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

- снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

- снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

- снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

#### 4.8 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

Перечень территорий ритуального  значения приводится в таблице.

Таблица  - Территории ритуального значения Корохоткинского сельского поселения

| № | Местоположение | Состояние (действующее, закрытое, ликвидируемое, вновь открываемое) | Санитарно-защитная зона, м/класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Быльники | 2,2 | 50/V |
| 2 | д. Буховка | 0,4 | 50/V |
| 3 | д. Валутино | 1,1 | 50/V |
| 4 | южнее д. Гречишино | 0,5 | 50/V |
| 5 | севернее д. Исаково | 0,2 | 50/V |
| 6 | д. Нижняя Гедеоновка | 2,1 | 50/V |
| 7 | д. Никольское | 0,3 | 50/V |
| 8 | д. Суходол | 0,7 | 50/V |
| 9 | пос. Гедеоновка | 0,4 | 50/V |

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

#### 4.9 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и другие.

##### 4.9.1 Шумовое воздействие

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории Корохоткинского сельского поселения являются автомобильный транспорт и электроподстанции.

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения.

##### 4.9.2 Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой зависит от класса напряженности ЛЭП.

##### 4.9.3 Радиационная обстановка

В Корохоткинсом сельском поселении УГМС Смоленской области регулярно проводятся наблюдения за гамма - фоном.

Ближайшая к Корохоткинсому сельскому поселению метеостанция, на которой проводятся измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, находится в г.Смоленск.

Таблица -  Значения мощности экспозиционной дозы (мкР/ч)  в пункте наблюдения МС Смоленск

| Январь | Ср/мах | 11/13 |
| --- | --- | --- |
| Февраль | Ср/мах | 11/13 |
| Март | Ср/мах | 10/13 |
| Апрель | Ср/мах | 11/14 |
| Май | Ср/мах | 12/14 |
| Июнь | Ср/мах | 12/14 |
| Июль | Ср/мах | 11/14 |
| Август | Ср/мах | 10/14 |
| Сентябрь | Ср/мах | 10/12 |
| Октябрь | Ср/мах | 11/13 |
| Ноябрь | Ср/мах | 11/14 |
| Декабрь | Ср/мах | 11/13 |

Превышения фоновых значений не обнаружено. Амплитуда колебаний средних значений уровней радиоактивного загрязнения приземного слоя атмосферы и атмосферных осадков из года в год находится в пределах точности измерений.

При контроле за облучением населения от природных источников ионизирующего излучения в образцах почвы и строительных материалах контролировались изотопы калия, радия, тория и цезия. Превышений норматива не обнаружено. Средняя активность в пробах составила – 72 Бк/кг, максимальная составила до – 320 Бк/кг, что соответствовало нормативным данным, устанавливаемыми СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99 / 2009).

По итогам исследований и анализа ситуации за последние 10 лет установлено, что вклад радона как источника природного происхождения во внутреннее облучение населения области составляет 57% от общей дозы облучения.

Проектные мероприятия улучшению радиационной обстановки:

- усилить надзор за производственным радиационным контролем питьевой воды централизованных источников: обеспечить проведение радиохимического анализа питьевой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной альфа и бета - активности) превышен порог; установить контрольные уровни содержания отдельных радионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору районах;

- усилить контроль за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и территорий, использовать ее результаты при планировании и осуществлении надзорных функций;

- с целью повышения радиационной безопасности персонала группы “А”;

-  проводить контроль и учет индивидуальных эффективных доз облучения;

- обеспечить обучение персонала группы “А” на совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации требованиям радиационной безопасности.

- проводить разъяснительную работу с органами исполнительной власти всех уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной обстановки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации.

#### 4.10 Охрана атмосферы

##### 4.10.1 Оценка состояния атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Природный потенциал самоочищения атмосферы во многом обусловлен такими природно-климатических условиями, как особенности подстилающей поверхности (растительность, рельеф), температурный режим, количество выпадающих осадков, циркуляционные процессы в атмосфере и др.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рассеивающих способностей атмосферы. Эта величина представляет собой отношение гипотетических среднегодовых (среднесезонных) приземных концентраций примесей от антропогенных источников в данной точке пространства к аналогичным значениям концентрации от таких же источников в некотором «эталонном» районе, где рассеяние примеси принимается наилучшим, а концентрации, соответственно, минимальными.

Такая характеристика как ПЗА удобна в том отношении, что не требует сведений непосредственно об измеренных значениях концентрации или источниках загрязнения, а предполагает известными лишь такие климатические характеристики как вероятности слабого ветра (менее 1 м/с), приземных инверсий температуры и туманов

Корохоткинское сельское поселение Смоленского муниципального района Смоленской области находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (вторая зона потенциала загрязнения из пяти, существующих в России).

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в районе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкая экономическая заинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.     По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В настоящее время санитарно-защитные зоны для большинства предприятий района не установлены.

##### 4.10.2 Проектные предложения

В целях решения задач охраны окружающей среды в Корохоткинсом сельском поселении в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зоны всех предприятий района, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транспорта;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

-использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения МУП ЖКХ и организация контроля за использованием теплоносителей;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог Корохоткинского сельского поселения (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС;

- для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети IV категории;

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог.

### Глава 5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Корохоткинского сельского поселения

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Федеральный закон “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принятый Государственной Думой 24 мая 2002 года  и одобренный Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ), является основным нормативно-правовым документом который:

● регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

● реализует конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям;

● обеспечивает реализацию конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 (ред. от 07.11.2008) «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает:

● порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),

● требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Нормативно-правовые документы в части не противоречащей Федеральному закону “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

Закон РСФСР от 15 декабря  1978 г. «Об  охране и использовании памятников истории и культуры» (с изменениями от 18 января 1985г.)

Положение об охране и использовании памятников истории и культуры от 16 сентября 1982г. №865 с изменениями от 29 декабря 1989г.

Инструкцию о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры от 13 мая 1989г. №203 с изменениями от 25 марта 1994г.

Инструкцию по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24 января 1986г. № 33.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

На территории Корохоткинского сельского поселения расположены памятники истории.

С П И С О К

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

расположенных на территории Смоленского района Смоленской области

Регионального значения

| № | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | № нормативных документов | Категория охраны | Типология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 17. | Место, где русские войска вели бои с войсками Наполеона, август 1812 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Валутино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| - 23/ | Братская могила 5 000 советских граждан, казненных фашистскими захватчиками | Смоленская область, Смоленский район, пос. Гедеоновка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| - 55. | Обелиск в честь воинов-земляков колхоза «Красный доброволец», не вернувшихся с войны, 1973 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Синьково | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |

Согласно положениям «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г., № 33 (действует в части не противоречащей Федеральному закону “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принятому Государственной Думой 24 мая 2002 года  и одобренный Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ)):

1) Границы территории памятников вступают в силу одновременно со взятием памятника под охрану государства, то есть с момента включения его в Реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73 – ФЗ;

2) В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность его изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.

К землям историко-культурного назначения относятся земли:

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.

2. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Для территорий памятников, определен режим комплексной научной реставрации, предусматривающий обеспечение условий физической сохранности памятника, документированное восполнение утрат, устранение или нейтрализацию искажений. Все работы по восстановлению, благоустройству, приспособлению и экспонированию объекта проводятся в рамках проекта реставрации. В случае утраты памятник подлежит строго документированному воссозданию.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

### Глава 6. Демографический прогноз численности населения

При подготовке Генерального плана численность населения и его прогнозное изменение являются ключевыми показателями, на которые «опираются» многочисленные расчеты и параметры: территория, жилой фонд, строительство, городская инфраструктура, а самое главное – затраты, которые придется нести поселению и его жителям.

Результаты выполненного анализа демографических процессов, происходящих в Корохоткинском сельском поселении, приводятся в этом разделе.

Демографическая ситуация на территории остается депопуляционной и не отличается от демографической ситуации, складывающейся по стране в целом. Ведущие исследователи в области демографии констатируют: Россия стоит на пороге третьего этапа долговременного демографического кризиса (А. Вишневский, 2008).

Этот кризис начался в 1964 году, когда рождаемость в России впервые опустилась до уровня, при котором поколение детей оказывается малочисленнее поколения родителей. Население страны «недовоспроизводит» себя уже более 40 лет. Исключение составил сравнительно короткий период 1986–1988 годов, когда под влиянием мер демографической политики 1980-х годов, антиалкогольной кампании и оптимистических социальных ожиданий первых лет перестройки рождаемость повысилась.

Долгое время кризис протекал в латентной форме. Рождаемость уже не обеспечивала даже простого воспроизводства населения, но численность его еще продолжала увеличиваться. Рост обеспечивали относительно многочисленные поколения родителей, появившиеся на свет в послевоенный период, когда рождаемость была высокой. Но при сохраняющейся после 1964 года низкой рождаемости запас инерции исчерпывался, и в 1992 году, когда число рождений впервые стало меньше числа смертей и естественный прирост населения России сменился его естественной убылью, латентная форма стала явной. Начался второй этап демографического кризиса, выражающийся в необычном для мирного времени состоянии депопуляции.

Еще советские демографы понимали, что население России, Украины, ряда других республик СССР находится в состоянии скрытой депопуляции, и появление естественной убыли населения неизбежно. Согласно официальному прогнозу ЦСУ РСФСР 1980 года в России естественная убыль должна была начаться в 2001 году. Реально это произошло уже в 1992-м и обычно увязывается с социальным и экономическим кризисом, последовавшим за распадом СССР.

В 1990-е годы резкое падение рождаемости в России совпало во времени с кризисными явлениями в экономике и политике. В то же время немало стран (прежде всего в Западной Европе) не переживали в это время кризиса, но уровень рождаемости в 1992 году имели не выше, чем в России. И падение рождаемости между 1980 и 1992 годами до столь низкого уровня происходило в этих странах на фоне относительной экономической и политической стабильности.

К сожалению, отечественным демографам приходится с уверенностью говорить о том, что население России будет продолжать сокращаться, несмотря на возможное улучшение условий жизни. Нынешнее сокращение естественной убыли имеет конъюнктурный характер, оно вытекает из особенностей возрастной структуры российского населения, предсказывалось всеми прогнозами. Численность Корохоткинского сельского поселения приведена в таблице.

Таблица  – Численность населения Корохоткинского сельского поселения

| Населенный пункт | Количество чел. на 01.01.2013 |
| --- | --- |
| деревня Магалинщина | 821 |
| деревня Буховка | 1 |
| деревня Быльники | 139 |
| деревня Валутино | 649 |
| деревня Гречишино | 3 |
| деревня Исаково | 28 |
| деревня Ковши | 17 |
| деревня Козино | 7 |
| деревня Козырево | 16 |
| деревня Корохоткино | 126 |
| деревня Лекезино | 18 |
| деревня Нижняя Гедеоновка | 59 |
| деревня Никольское | 43 |
| деревня Перфилово | 6 |
| деревня Понасково | 1 |
| деревня Рогачево | 22 |
| деревня Синьково | 431 |
| деревня Суходол | 211 |
| поселок Гедеоновка | 805 |
| поселок Плембаза | 427 |
| Итого: | 3830 |

Анализируя изменение численности населения за рассматриваемый период, можно сделать вывод о восстановлении численности населения в Корохоткинского сельском поселении, как и в целом по России.

За период 2000-2007 гг. численность населения снизилась на 2 человек (0,04%)

На протяжении всего анализируемого периода естественное движение населения было отрицательным, что характерно для всей Смоленской области.

В среднесрочной перспективе позитивная тенденции в демографическом развитии сохранятся.

Расчет численности населения проводился на основе следующих показателей:

— тенденции изменения численности населения Корохоткинского сельского поселения за последние годы.

— тенденции изменения численности населения, указанные Схемой территориального планирования Смоленского района Смоленской области.

При наиболее вероятном сценарии удастся существенно изменить вектор демографической ситуации в сельском поселении. Численность населения будет возрастать. Уменьшится доля населения пенсионного возраста. В связи с увеличением рабочих мест усилится  миграция трудоспособного населения из соседних муниципальных образований. Учитывая специфику территории (привлекательность для дачного и загородного строительства) очень велика численность сезонного населения. Эти жители не пользуются мощностями социальных объектов (образование, культура, спорт, ритуальные услуги и и т.п.), периодически пользуются услугами торговых предприятий, медицинских учреждений. Также важно учитывать данное население при расчете мощностей инженерной инфраструктуры.

Таким образом, результат демографического прогноза выглядит следующим образом:

Таблица   – Демографический прогноз

| Населенный пункт | На 2013 год | 2035 |
| --- | --- | --- |
| деревня Магалинщина | 821 | 12270 |
| деревня Буховка | 1 | 1200 |
| деревня Быльники | 139 | 13530 |
| деревня Валутино | 649 | 3030 |
| деревня Гречишино | 3 | 520 |
| деревня Исаково | 28 | 640 |
| деревня Ковши | 17 | 800 |
| деревня Козино | 7 | 240 |
| деревня Козырево | 16 | 200 |
| деревня Корохоткино | 126 | 2110 |
| деревня Лекезино | 18 | 720 |
| деревня Нижняя Гедеоновка | 59 | 460 |
| деревня Никольское | 43 | 5830 |
| деревня Перфилово | 6 | 1790 |
| деревня Понасково | 1 | 910 |
| деревня Рогачево | 22 | 270 |
| деревня Синьково | 431 | 550 |
| деревня Суходол | 211 | 730 |
| поселок Гедеоновка | 805 | 1200 |
| поселок Плембаза | 427 | 1010 |
| Всего в сельском поселении | 3830 | 48020 |

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Выделение территорий для коттеджного строительства сезонного отдыха.

5. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

6. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.

В результате вышеизложенного прогнозируемая численность населения Корохоткинского сельского поселения проектом принимается на первую очередь строительства (2025 год) – 30000 человек, на расчетный срок (2035 год) – 48020 человек, как реалистичный сценарий при условии выполнения вышеназванных мероприятий.

### Глава 7. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

Цель градостроительного регулирования социального развития поселения – повышение качества (комфортности) среды проживания населения по:

- необходимому размеру и качеству жилья;

- по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

- по доступности и благоустройству мест отдыха.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса поселения в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в поселении являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

Согласно схеме территориального планирования Смоленской области, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 26.12.2007 № 464, территория Корохоткинского сельского поселения Смоленского района расположена в зоне ограниченного использования территории для сельского хозяйства по экологическим причинам.

Сведения о территориях, планируемых к включению в границы населенных пунктов Корохоткинского сельского поселения Смоленской области

| № п/п | Населенный пункт | Существующая площадь населенных пунктов, га | Территории планируемые к включению (исключению) в границы населенный пункт |  |  |  |  |  | Планируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория земель планируемых к включению (исключению) в границы населенный пункт | Вид использования земель планируемых к включению (исключению) в границы населенный пункт | Вид собственности | Кадастровый номер | Планируемая территориальная зона (категория земель, при исключении) | Площадь, га |  |
|  | д. Буховка | 82,96 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Быльники | 453,44 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Частная | 67:18:0030201:1989 | Общественно-делового назначения | 4,9 | 464,27 |
|  |  |  |  |  |  | 67:18:0030201:600 | Промышленного и коммунально-складского назначения | 10,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 67:18:0030201:599 |  | 4,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 67:18:0030201:669 | Зона сельскохозяйственных угодий | 7,6 |  |
|  |  |  | Земли населенного пункта | Многоэтажная застройка | Паевые земли | б/н | Земли сельскохозяйственного назначения | 15,89 |  |
|  | д. Валутино | 257,20 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Муниципальная | б/н | Рекреация | 43,17 | 300,37 |
|  | д. Гречишино | 35,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Муниципальная | б/н | Рекреация | 93,55 | 128,65 |
|  | д. Исаково | 51,23 | - | - | - | - | - | - | 51,23 |
|  | д. Ковши | 121,86 | - | - | - | - | - | - | 121,86 |
|  | д. Козино | 15,43 | - | - | - | - | - | - | 15,43 |
|  | д. Козырево | 12,9 | - | - | - | - | - | - | 12,9 |
|  | д. Корохоткино | 110,60 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Муниципальная | б/н | Жилая | 16,87 | 139,80 |
|  |  |  |  |  |  | б/н |  | 7,44 |  |
|  |  |  |  |  | Частная | 67:18:0030201:686 |  | 4,9 |  |
|  | д. Лекезино | 29,96 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Муниципальная | б/н | Жилая | 16,03 | 52,75 |
|  |  |  |  |  |  | б/н | Рекреация | 6,75 |  |
|  | д. Магалинщина | 446,94 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Муниципальная | б/н | Рекреация | 6,49 | 453,43 |
|  | д. Нижняя Гедеоновка | 61,68 | - | - | - | - | - | - | 61,68 |
|  | д. Никольское | 283,48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Частная | 67:18:0000000:790 | Жилая | 24,89 | 366,03 |
|  |  |  |  |  |  | 67:18:0000000:791 |  | 56,36 |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальная | б/н |  | 1,29 |  |
|  | д. Перфилово | 102,65 | - | - | - | - | - | - | 102,65 |
|  | д. Понасково | 144,57 | - | - | - | - | - | - | 144,57 |
|  | д. Рогачево | 18,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Муниципальная | б/н | Рекреация | 101,31 | 124,50 |
|  |  |  |  |  | Частная | 67:18:0030202:189 |  | 1,79 |  |
|  |  |  |  |  |  | 67:18:0030201:604 |  | 3,2 |  |
|  | д. Синьково | 90,31 | - | - | - | - | - | - | 90,31 |
|  | д. Суходол | 72,48 | - | - | - | - | - | - | 72,48 |
|  | пос. Гедеоновка | 104,19 | - | - | - | - | - | - | 104,19 |
|  | пос. Плембаза | 56,34 | - | - | - | - | - | - | 56,34 |

#### 7.1. Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная площадь жилищного фонда Корохоткинского сельского поселения составляет кол-во домов – 1367. Структура жилищного фонда приведена в таблице.

Существующий жилой фонд представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами.

Таблица   – Структура существующего жилого фонда

| Наименование населенного пункта |  | Кол-во домов |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Быльники | 51 |
| 2 | д. Буховка | 1 |
| 3 | д. Валутино | 207 |
| 4 | д. Гречишино | 3 |
| 5 | д. Исаково | 13 |
| 6 | д. Ковши | 12 |
| 7 | д. Козино | 5 |
| 8 | д. Козырево | 10 |
| 9 | д. Корохоткино | 55 |
| 10 | д. Лекезино | 7 |
| 11 | д. Магалинщина | 289 |
| 12 | д. Нижняя Гедеоновка | 27 |
| 13 | д. Никольское | 21 |
| 14 | д. Перфилово | 6 |
| 15 | д. Понасково | 1 |
| 16 | д. Рогачево | 9 |
| 17 | д. Синьково | 136 |
| 18 | д. Суходол | 69 |
| 19 | пос. Плембаза | 152 |
| 20 | пос. Гедеоновка | 293 |
| Всего: |  | 1367 |

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых областных программ.

#### 7.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия 
социального и культурно-бытового обслуживания)

Система культурно-бытового обслуживания поселения в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

В сельской местности малая людность деревень (65% населенных пунктов имеет постоянное население менее 50 человек или не имеет его вовсе) не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а  в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве населенных пунктов, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров.

Важным элементом формирования социальной инфраструктуры района является насыщение всех уровней обслуживания достаточным количеством объектов.

Анализ современного состояния обеспеченности населения учреждениями  обслуживания выявил следующие  общие проблемы:

- отставание от нормативных рекомендаций обеспеченности населения учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, способствующими формированию здорового образа жизни, и учреждениями, способствующим развитию въездного туризма как прибыльной отрасли экономики – гостиницами, предприятиями общественного питания;

- сокращение количества учреждений обслуживания в связи с аварийным состоянием зданий и недофинансированием.

Современный подход к  развитию  культурно-бытового обслуживания требует определенной его перестройки. Необходим более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее функционирования.

Схема предлагает два приоритетных направления развития основных видов учреждений обслуживания, способствующих формированию заложенной в проекте многоуровневой системы обслуживания:

- увеличение емкости учреждений обслуживания  до нормативных значений или до насыщения спроса  для всех населенных пунктов района за счет строительства новых объектов, капитального ремонта и реконструкции действующих;

- оптимизация  структуры и реорганизация сети  отраслей социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения для всех уровней обслуживания, использование предприятий обслуживания новых форматов.

Состояние образования, как Корохоткинском сельском поселении, так и в целом по району ухудшается: уменьшилось количество учреждений, также уменьшилось в них численность детей, следовательно, уменьшился и охват детей учреждениями образования.

Целью образовательной политики района должно стать создание системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям, способствующей развитию свободной личности, способной реализовать себя в соответствии с запросами общества.

Стратегическими задачами этого процесса являются:

- оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений;

- создание системы непрерывного образования.

Для решения  стратегических задач Генеральный план предлагает сохранить и развить сложившуюся в районе систему образования , состоящую из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школ;

- учреждений внешкольного (дополнительного) образования.

Детские дошкольные учреждения являются элементом повседневного обслуживания и формируют его поселенческий и местный уровни. Все населенные пункты должны быть обеспечены этим видом обслуживания в соответствии с демографической структурой населения. В малолюдных  поселениях дошкольные образовательные учреждения могут блокироваться с другими элементами повседневного обслуживания – школой, клубом, амбулаторией и т.д. Возможно создание семейных (частных) детских садиков на несколько детей или маломестных детских учреждений, совмещенных с жилыми помещениями персонала.

Для дальнейшего развития сети дошкольных учреждений рекомендуется предусмотреть максимально возможный охват детей дошкольными учреждениями за счет:

- ликвидации переуплотнения в объектах, доведя вместимость детских садов до нормативных требований;

- увеличения сети дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых и восстановления ранее закрытых;

- реконструкции, модернизации, и капитального ремонта существующих зданий с постепенным сносом ветхих объектов;

- кооперации детских образовательных учреждений с другими объектами или формирование нетрадиционных видов учреждений в малолюдных поселениях;

- разнообразия форм обслуживания – частные детские учреждения, группы кратковременного пребывания и т.д.

Общеобразовательные школы наряду с детскими дошкольными учреждениями формируют ступень повседневного обслуживания в населенных пунктах.

В системе общего среднего образования в настоящее время  существует ряд проблем:

- недостаточный уровень обеспеченности  населения общеобразовательными учреждениями;

- снижение качества образования сельского населения в связи с закрытием школ, в основном начальных классов;

- неудовлетворительное техническое состояние школьных зданий.

Формирование системы среднего образования должно идти по пути:

- оптимизации емкости школ по населенным пунктам области;

- совершенствования системы сельских школ, которые часто оказываются единственными  интеллектуально-культурными центрами села, и поэтому в прямой зависимости от их деятельности находится решение вопросов общего образования новых поколений.

Количество школьных мест в населенных пунктах должно соответствовать нормативной обеспеченности в зависимости от демографической структуры населения  и обеспечивать односменное обучение с соблюдением радиусов доступности. Для районного уровней обслуживания предполагается развитие специализированных школ, гимназий, лицеев и других современных форматов среднего образования. Для малолюдных населенных пунктов, где невозможно образовать школу, предполагается формирование школ на местном уровне обслуживания с обеспечением транспортной доставки детей в школу и обратно.

Учреждения дополнительного образования призваны способствовать развитию способностей  человека начиная с детского возраста. Учреждения  дополнительного образования осуществляют поддержку всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков, способствуют развитию массовых видов детского и молодежного спорта. Учреждения дополнительного образования относятся  к учреждениям  повседневного  спроса и формируют  социальную инфраструктуру на всех уровнях обслуживания. На поселенческом и  местном уровнях могут располагаться филиалы районных и межрайонных учреждений, что будет способствовать обмену информацией, опытом работы, улучшению материальной базы. На межрайонном и областном уровнях  должны размещаться уникальные учреждения дополнительного образования, возможно с интернатами, -  спортивные школы олимпийского резерва, музыкальные и художественные школы при высших учебных заведениях соответствующего профиля.

Необходимо открывать новые образовательные учреждения при школах или учреждениях клубного типа.

В контексте современных тенденций культура является стратегическим ресурсом новой экономики, способствует инновационному развитию. Сегодня возрастает роль качественного человеческого капитала в социально-экономическом развитии.

Культура выступает как ресурс стратегии устойчивого территориального развития региона. Основными целями и задачами этой стратегии является повышение роли культуры в следующих областях.

- Повышение качества жизни людей. Культура расширяет качественный спектр  возможностей личности и способствует творческой самореализации, получению новых знаний,  развлечению, разнообразию  впечатлений  и  переживаний.  Она  также  служит важнейшим фактором улучшения качества городской среды.

- Укрепление   региональной   и местной идентичности. Будучи источником идентичности, культура является незаменимым средством формирования гражданской гордости и ответственности жителей, их чувства сопричастности месту, где они живут.

- Повышение конкурентоспособности региона. Культурные бренды и определяемое культурой высокое качество жизни позволяет региону успешно конкурировать на ключевых глобальных и национальных рынках: рынке труда и миграций; рынке инвестиционного капитала;
рынке размещения управленческих центров и туристическом рынке. Иными словами, культура позволяет привлекать в регион финансовый капитал,   наиболее   квалифицированных   и   талантливых   людей, прибыльные предприятия из сектора новой экономики, наиболее перспективные группы туристов.

- Обеспечение социального согласия. Перед лицом глобализации и интенсивных миграционных процессов развитие культуры в данном направлении становится залогом безопасности и устойчивого развития региона.  При  этом  важнейшую  роль  играет идея  культурного разнообразия, которая базируется на принципе равенства культурных прав граждан, а также новая для России идея «мультикультурализма», которая   позволяет   перейти   к   конструктивному   использованию культурного разнообразия для развития сообществ. Создание единого культурного пространства - важнейшая задача любого    европейского   региона.    Уменьшение    пространственных диспропорций   в   развитии   культуры   на   территории   региона невозможно без развития муниципальной культурной политики.

Развитие сети учреждений культуры и искусства предлагается осуществлять, с одной стороны, через структурную перестройку ее системы с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к предприятиям нового формата -  многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-спортивные комплексы, киноконцертные залы, клубные учреждения, приближенные к жилью, с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей, с другой стороны – путём формирования мелких объектов различного назначения  в жилых зонах.

Обогащению культурной жизни может способствовать:

- включение в состав социально-культурно-бытовых учреждений местного уровня  библиотек и читальных залов (развитие сети домовых клубов различных форм собственности с небольшими залами, комнатами для занятий, отдыха, настольных игр и т.д., встроенных в жилые дома);

- создание многопрофильных досуговых центров, способных выступать в роли организующих центров культурно-просветительской работы;

- реконструкция и модернизация существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений;

- сохранение клубов как основного очага культурной жизни в сельской местности (в каждом сельском населенном пункте он должен присутствовать либо в виде отдельного клубного учреждения, либо в составе центра обслуживания).

Учреждения культуры присутствуют на всех уровнях облуживания.

На местном уровне - учреждения клубного типа с киноустановками,  филиалами библиотек  или библиотечными пунктами, помещениями для кружковых занятий,  размещённые в городских и крупных сельских  населённых пунктах.

На поселенческом уровне – учреждения клубного типа в сельских поселениях области.

Основные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Корохоткинское сельское поселение размещаются в населенных пунктах: д. Магалинщина, д. Синьково, пос. Гедеоновка.

Основные направления социальной политики

Образование:

- планомерная работа по совершенствованию механизмов сдачи единого государственного экзамена, подготовке педагогов, выпускников;

- ввод интегрированных программ и курсов, курсовая подготовка и переподготовка педагогов, своевременная закупка учебников;

Здравоохранение:

– повышение качества и доступности медицинской помощи для широких слоев населения:

- реализация плана сокращения неэффективных расходов: приведение объемов стационарной медицинской помощи в соответствии с федеральными нормативами;

- привлечение в отрасль молодых специалистов;

- модернизация системы здравоохранения в первую очередь с участием федерального бюджета.

Культура:

- развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- мероприятия, обеспечивающие приток молодых специалистов в сферу культуры.

- по сохранению и развитию народного художественного творчества.

Физкультура и спорт:

- расширение сети спортивных сооружений

- вовлечение населения в здоровый образ жизни;

- обеспечение спортивных сооружений профессиональными кадрами, в том числе молодыми специалистами.

Таблица   – Учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Форма собственности | Единицы измерения | Количество единиц измерения | Емкость | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Синьковская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д.7, ул. Ковалева, д. Синьково, Смоленский район, Смоленская область, РФ | муниц. | мест | 320 | 61 | 1966г. постройки 100% износ |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | д.8. с. Гедеоновка, Смоленский район, Смоленская область | муниц. | мест | 95 | 95 | приспособленное, 1968г. постройки 100% износ |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Врачебная амбулатория | д. Магалинщина | муниц. | посещ./год | 10500 |  | хорошее |
| ФАП | д. Синьково | муниц. | посещ./год | 3000 |  | хорошее |
| ФАП | пос. Гедеоновка | муниц. | посещ./год | 4500 |  | хорошее |
| СОКПБ | пос. Гедеоновка | муниц. | мест | 1050 | 862 | удовлетв. |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| МУСДК «Пискарихинский» Корохоткинского | д. Магалинщина | муниц. | мест | 110 | 110 | приспособленное, 1975г. постройки 60% износ |
| Синьковская с/б-ка/ф. 29 | 214536 д.Синьково, ул. Гутина, д. 1 «б» | муниц. | мест / экз | 11583 |  | приспособленное, 1975г. постройки 100% износ |
| Продовольственные магазины |  |  |  |  |  |  |
| РАЙПО | д.Гедеоновка |  | м2 | 120 |  |  |
| Торговый павильон | д.Гедеоновка |  | м2 | 15 |  |  |
| Торговый павильон | д.Гедеоновка |  | м2 | 15 |  |  |
| Торговый павильон | д.Гедеоновка |  | м2 | 15 |  |  |
| Торговый павильон № 27 | д.Валутино |  | м2 | 21,0 |  |  |
| РАЙПО | д.Синьково |  | м2 | 100 |  |  |
| РАЙПО | д.Магалинщина |  | м2 | 400 |  |  |
| Магазин | д.Синьково |  | м2 | 40,0 |  |  |
| Торговый павильон | п. Плембаза |  | м2 | 15,0 |  |  |
| Спортивные объекты |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал | д. Магалинщина | муниц. | м2 |  |  | удовлетв. |

Таблица   – Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания (норматив приведен в соответствии со СП 42.13330.2011г.)

| № п./п. | Наименование | Един. измерения | Норматив на 1000 жит. | Сущ. мощность | Требуемая мощность на существ. население | Фактич. обеспеченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учебно-воспитательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 75% детей дошкольного возраста | 95 | 680 | 14 |  |
| 2 | Школьные учреждения | мест | 100% детей школьного возраста | 320 | 61 | 100 |  |
| 4 | Внешкольные учреждения | мест | 20% |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Больницы | посещ./ смену | по заданию на проектирование | - | - | - |  |
| 6 | ФАПы | посещ./ смену | по заданию на проектирование | 10 | - | - |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Клуб | мест | 100 | 110 | 504 | 22 |  |
| 8 | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Учреждения торговли и общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 100 | 741 | 504 | 49 |  |
| 10 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. пл | 200 |  | 1008 |  |  |
|  | Итого магазинов | м2 торг. пл | 300 | 741 | 1512 | 49 | 9 магазинов |
| 11 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 0 | 200 | 0 |  |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабоч. мест | 7 | - | 35 | - |  |
| 13 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | - | 300 | - |  |
| 14 | Химчистка | кг вещей в смену | 3,5 | - | 17,5 | - |  |
| 15 | Баня | мест | 7 | 20 | 35 | 70 |  |
| Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Администрация | объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 100 |  |
| 17 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) | объект | по нормам и правилам министерств связи РФ |  | 1 |  |  |
| 18 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | 1операц. место на 1-2 тыс. жителей | 1 | - | 2 | - |  |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Гостиница | мест | 3 | - | 15 | - |  |
| 20 | Пожарное депо | объект | объект на 4 тыс. чел. | - | 1 |  |  |
|  |  | а/машин |  |  | 2 |  |  |

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок приведен в таблице

Таблица   - Потребность в основных учреждениях культурно – бытового обслуживания (планируемое население) (норматив приведен в соответствии со СП 42.13330.2011г.)

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности | Необходимо по норме на 1 очередь | Необходимо по норме на расч. срок | Норма земельного участка | Размер земельного участка на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 100 | 1190 | 1460 | 40 | 58400 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 180 | 2142 | 2628 | 50 | 131400 |
| Внешкольные учреждения | место | 10% | 214 | 263 |  | 0 |
| МУПК | место | 8% | 30 | 35 | 20000 | 0 |
| Стационары всех типов | коек | 14 | 167 | 204 | 140 | 28616 |
| Поликлиники | посещений в смену | 23 | 274 | 336 |  | 0 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. | 1 | 1 |  | 0 |
| Аптека | учреждений | 1 на 6 тыс. | 2 | 3 |  | 0 |
| Кинотеатры | место | 25 | 298 | 365 |  | 0 |
| Библиотеки | объект |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Клубы | место | 100 | 1190 | 1460 |  | 0 |
| Спортивные залы | м2 | 200 | 2380 | 2920 | 9000 | 26280000 |
| Бассейны | м2 | 100 | 1190 | 1460 |  | 0 |
| Магазины прод | м2 | 150 | 1785 | 2190 |  | 0 |
| Магазины непрод | м2 | 150 | 1785 | 2190 |  | 0 |
| Рынок | м2 торговой площади | 40 | 476 | 584 | 14 | 8176 |
| Предприятия общ. пит. | место | 40 | 476 | 584 |  | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 83 | 102 |  | 0 |
| Бани | место | 7 | 83 | 102 |  | 0 |
| Гостиницы | место | 6 | 71 | 88 |  | 0 |
| Общественные туалеты | приборов | 1 | 12 | 15 |  | 0 |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Пожарное депо | объект | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | машина | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 2,86 | 3,50 |  |  |

#### 7.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и 
коммунально-складские территории)

Наибольший объем продукции, произведенной в Корохоткинсом сельском поселении относится к деревообрабатывающей промышленности и сельскому хозяйству.

Для дальнейшего социально-экономического развития района предполагается провести следующие мероприятия:

- на основе взаимовыгодного сотрудничества стабилизировать работу предприятий и организаций;

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка, включая бытовое обслуживания;

- содействовать дальнейшему развитию малого бизнеса;

- проводить работу по привлечению инвестиций в район;

- осуществлять мероприятия по увеличению собираемости налогов;

- повышать благоустроенность жилья путем расширения объемов газификации с привлечением средств населения и оказания адресной помощи малообеспеченным слоям населения, а также за счет средств Федерального, регионального и местного бюджетов;

- продолжение привлечения средств для реализации жилищных программ, за счет участия населения в национальных проектах;

- проводить дальнейшее благоустройство населенных пунктов, сохранение и реконструкцию объектов социальной сферы в соответствие с нормативом обеспеченности и отраслевыми региональными программами;

- укреплять и развивать материально-техническую базу учреждений социальной сферы.

#### 7.4. Территории сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы;

- сады;

- территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, прилегающих к границам населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений.

Часть территории, ранее используемой под пашни, планируется переводить под жилищное и коммерческо-производственное строительство.

#### 7.5. Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

- территории военных объектов;

- скотомогильники.

Свалки и полигоны складирования ТБО

Полигон складирования ТБО на территории Корохоткинского сельского поселения  отсутствует.

Кладбища

В настоящее время на территории Корохоткинского сельского поселения расположено 13 кладбищ:

Таблица   – Перечень кладбищ, расположенных на территории Корохоткинского сельского поселения

| № | Местоположение | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | д. Быльники | 2,2 |
| 2 | д. Буховка | 0,4 |
| 3 | д. Валутино | 1,1 |
| 4 | южнее д. Гречишино | 0,5 |
| 5 | севернее д. Исаково | 0,2 |
| 6 | д. Нижняя Гедеоновка | 2,1 |
| 7 | д. Никольское | 0,3 |
| 8 | д. Суходол | 0,7 |
| 9 | пос. Гедеоновка | 0,4 |

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

Местоположение кладбищ с указанием санитарно-защитной зоны приведено на чертеже «Схема ограничений использования территорий».

В связи с невозможностью соблюдения санитарно-защитной зоны планируется закрыть существующие кладбища, расположенные на территории д.Воробьево, а также кладбище находящиеся рядом с д.Долгое, д.Курьяново.

Скотомогильники.

Согласно данным, предоставленным ГУВ МО «Районная станция по борьбе с болезнями животных» на территории Корохоткинского сельского поселения скотомогильников нет.

### Глава 8. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

#### 8.1 Внешний транспорт и дороги

Через Корохоткинскте сельское поселение в широтном направлении проходит магистральная автодорога федерального значения с усовершенствованным типом покрытия – Москва–Минск–Брест – «Белорусь» (М-1, Е30). Она является составной частью международного транспортного коридора №2.

Характеристика участков автодорожной сети на территории смоленского района

Перечень федеральных автодорог и их характеристика.

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность км | Техническая категория | Покрытие | Ширина проезд. части м | Техническое состояние | Интенсивность движения авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Москва-Минск (М-1) | 13 | 1-б | а/б | 16,5 | хор | 10 826 |
| 2. | Подъезд к г.Смоленску | 8 | 1-а | а/б | 17,0 | хор | - |
| 3. | Брянск-Смоленск-граница республики Беларусь (А-141) | 7 | 1-а | а/б | 18,0 15 9 | удов | 8 957 |
|  | Итого: | 28 |  |  |  |  |  |

Перечень региональных дорог общего пользования, обслуживаемых СОГУП "Смоленское ДРСУ"

| № п/п | Наименование автомобильных дорог, стоящих на балансе ДРСУ |  |  |  |  | Техническая категория |  |  |  |  |  | Тип покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина проезжей части (м) | Техническое состояние | Интенсив-сивность движе-ния (ед/сут-ки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протя-жен-ность, км | III |  | IV |  | V |  | ц/б |  | а/б |  |  |  | гравий |  | грунт |  | проезжей части | состояние | ность движения (ед/сутки) |
| 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | б |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подъезд к г. Смоленск II категории |  |  |  | 5,70 | 5,70 |  |  |  |  |  |  |  | 5,70 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5;11; 13,5; 7,5 | Удовлет. | 19859 |
| 2 | Смоленск – Красный – Гусино (кон. пункт-граница с Краснинским районом) |  |  |  | 22,90 | 22,90 |  |  |  |  |  |  |  | 22,90 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | км 18+ 800-21+550-неуд | 10375 |
|  | Итого: |  |  |  | 28,6 | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  | 28,6 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Перечень межмуниципальных дорог общего пользования, обслуживаемых СОГУП "Смоленское ДРСУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | М1 "Беларусь"- Быльники - Корохоткино |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 6 |  | Удовлет. |  |
| Перечень местных дорог общего пользования, обслуживаемых СОГУП "Смоленское ДРСУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | "Смоленск-Красный" - Кореневщина |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 6 | Удовлет. |  |
| 5 |  |  | Магалинщина -Исаково |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  | 6 | Удовлет. |  |
| 6 |  |  | Синьково-Суходол |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,50 |  |  |  |  | 6 | Удовлет. |  |
| 7 |  |  | Подъезд к д. Ковши |  | 1,40 |  |  |  | 0,40 |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  | 6;4,5 | Удовлет. |  |
|  |  |  |  | Итого: | 10,4 |  |  |  | 9,4 |  | 1 |  | 0,00 |  |  | 7,5 | 2,5 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 43 |  | 28,6 |  | 13,4 |  | 1 |  |  |  |  | 40,1 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень местных бесхозяйных автодорог и их характеристика.

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность км | Техническая категория | Покрытие | Ширина проез. части м | Техничес- кое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Смоленск-Вязьма»-Н.Гедеоновка-Гедеоновка | 0,9 1,8 | 5 | а/б ПГС | 4 4,5 | неуд неуд |
| 2 | Магалинщина - Подъезд к г. Смоленску | 2,6 | 4 | а/б | 6 | неуд |
| 3 | «Магалинщина-Исаково» -Магалинщина | 0,4 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 4 | Подъезд к д.Валутино | 1,0 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 5 | Подъезд к д.Плембаза | 0,5 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 6 | Подъезд к д.Никольское | 1,0 | 4 | а/б | 6 | удов |
|  | Итого: | 8,2 |  |  |  |  |

Из приведенных выше характеристик автодорог Смоленского района  следует:

- техническое состояние федеральных автодорог в рассматриваемом районе в основном удовлетворительное;

- федеральные дороги с имеют асфальтобетонное покрытие с шириной проезжей части достаточной для пропуска автотранспорта  с указанной интенсивностью (при минимальной пропускной способности со скоростью 60 км/ч - 1200 легковых авт/ч).

- техническое состояние региональных автодорог в рассматриваемом районе в основном неудовлетворительное;

- техническое состояние межмуниципальных и местных автодорог в основном удовлетворительное;

- региональные автодороги имеют асфальтобетонное покрытие с шириной проезжей части достаточной для пропуска автотранспорта  с указанной интенсивностью (при минимальной пропускной способности со скоростью 80 км/ч - 1200 легковых авт/ч);

- межмуниципальные и местные автодороги с асфальтобетонным и гравийным покрытием в основном имеют две полосы по одной в каждом направлении.

##### 8.1.1 Маршрутный транспорт

Смоленская район связан пассажирским сообщением с соседними районами Смоленской области, другими областями и регионами России – с Московской, Брянской, Калужской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Тульской, Орловской областями и т.д.

Кроме того, через Смоленский район проходят транзитные маршруты из центрального региона в западном направлении – в Республику Беларусь и Молдову, в направлении север-юг из Брянской  - в Псковскую и Ленинградскую области.

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПРИГОРОДНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО

СООБЩЕНИЯ, ПРОХОДЯЩАЯ ПО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута | Продолжительность одного рейса «Автоколонны 1308» (час - мин) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленск -Плембаза | 8,1 | 0-24 |  |
| Смоленск -Синьково | 11,3 |  | - |
| Смоленск -Магалинщина | 7 |  |  |
| Красный - Гусино -Смоленск | 71 |  |  |

Элементы дорожного сервиса

Обустройство автодорог элементами дорожного сервиса по территории Корохоткинского сельского поселения расположения неравномерно. В основном объекты дорожного сервиса размещаются на автодорогах федерального значения.

В поселении находятся 2 автозаправочная станция, которые расположены:

- трасса М1 (д. Никольское)

- д. Магалинщина

Железнодорожный транспорт

Центром Смоленского района является город Смоленск, который  является крупным железнодорожным узлом Смоленского отделения Московской железной дороги.

Через Корохоткинское сельское поселение в широтном направлении проходит магистральная двухпутная электрифицированная линия Москва – Минск – Брест. Она является одной из важнейших магистралей страны и связывает Российскую Федерацию со странами Центральной и Западной Европы, а также с нашим стратегическим партнером – республикой Беларусь.

На пересечении железнодорожных путей автодорогой имеется переезд.

Дорожная сеть Корохоткинского сельского поселения представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Таблица   – Перечень автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Смоленской области

| Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Покрытие | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Межпоселковая. Пышково-Запрудня-граница Московской области | 5,80 | ПГС | 66 ОП МЗ 66Н-0306 |
| Межпоселковая. Смоленск-Пышково | 22,0 | Асфальтобетон | 66 ОП МЗ 66Н-0310 |
| Межпоселковая. «Смоленск-Пречистое-Карманово»-Клушино-Воробьево-Акатово | 22,52 | Асфальтобетон | 66 ОП МЗ 66Н-0314 |
| Межпоселковая. «Смоленск-Пышково»-Столбово-Ивашково | 3,70 | Асфальтобетон | 66 ОП МЗ 66Н-0321 |
| Межпоселковая. «Смоленск-Пышково»-Рыльково-Долгое | 9,36 | Асфальтобетон | 66 ОП МЗ 66Н-0323 |
| Межпоселковая. «Смоленск-Пречистое-Карманово»-Клушино-Воробьево-Акатово»-Лескино | 1,053 | ПГС | 66 ОП МЗ 66Н-0333 |
| Межпоселковая. Рыльково-Груздево | 4,0 | Асфальтобетон | 66 ОП МЗ 66Н-0336 |
| Региональная. А/дорога Зубково-Курьяново-Дурыкино-граница Московской области (участок Старой Смоленской дороги) | 8,47 | Асфальтобетон | 66 ОП РЗ 66К-37 |

#### 8.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Проблемы

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. Часть дорог имеет грунтовое покрытие. Недостатком благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрестках. Отсутствие ливневой канализации вызывает необходимость устройства открытой системы водоотвода, что портит внешний вид улиц, создает неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы дороги.

Недостатки транспортной системы:

- неудовлетворительное состояние дорог;

- улицы в поселении не благоустроены, тротуары отсутствуют.

Направления развития

Проектом, в основном, сохраняется структура улично–дорожной сети.

Так же необходимо провести ремонтно-восстановительные работы асфальтобетонного дорожного покрытия, а там где оно отсутствует — положить. Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо решенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

### Глава 9. Инженерная инфраструктура

#### 9.1.Теплоснабжение

Современное состояние систем теплоснабжения сельского поселения

На территории поселения находятся 20 населенных пунктов (деревень), большинство их невелико. Застройка в основном индивидуальная усадебная. Теплоснабжение потребителей в сельском поселении осуществляется преимущественно децентрализовано (печи, камины, индивидуальные отопительные системы, энергоносителями которых являются твердые, жидкие виды топлива, а также природный газ).

Централизованные источники теплоснабжения – котельные, имеются в трех деревнях	Гедеоновка, Нижняя Гедеоновка, Синьково.

Котельные, на территории поселения, ведомственные - работающие на нужды конкретного потребителя.

Все котельные работают на природном газе.

Необходимо проведение мероприятий по совершенствованию системы централизованного теплоснабжения потребителей так как, на сегодняшний день присутствуют следующие проблемы:

- Высокий процент износа теплоисточников и сооружений на них.

- Большие потери энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении.

- Высокие издержки при производстве тепловой энергии и отсутствие экономических стимулов их снижения.

- Низкий коэффициент полезного действия существующего котельного оборудования.

- Вследствие большого износа оборудования котельных и тепловых сетей не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в сельском поселении

Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град. С.

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град. С

продолжительность отопительного периода –215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства представлены в таблице.

Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства - Приложение 2

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (новое строительство и реконструкция котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на территории сельского поселения предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.  Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Строительство газовых котельных на территории проектируемых промышленных площадок.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения в деревнях Гедеоновка, Нижняя Гедеоновка, Синьково.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий пригорода с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

#### 9.2 Газоснабжение

Современное состояние систем газоснабжения сельского поселения

Газоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется на базе природного и сжиженного газа. Газ поступает по отводу от магистральных газопроводов Торжок-Минск-Ивацевичи, Брянск-Смоленск и подается на газораспределительные станции (ГРС) «Жуковская» и «Смоленская».

Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х и 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого, среднего, низкого давлений. Связь между ступенями предусмотрена через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ, ШРП).

Направления использования газа:

- Технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- Отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- Хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Сельское поселение (как и весь Смоленский район) обслуживает ОАО «Смоленскоблгаз».

Уровень газификации населённых пунктов

сельского поселения

| Населенные пункты | газификация |
| --- | --- |
| деревня Быльники | газифицирована |
| деревня Корохоткино | газифицирована |
| деревня Никольское | не газифицирована |
| деревня Козырево | не газифицирована |
| деревня Магалинщина | газифицирована |
| деревня Лекезино | газифицирована |
| деревня Исаково | не газифицирована |
| деревня Нижняя Гедеоновка | газифицирована |
| деревня Гедеоновка | газифицирована |
| деревня Плембаза | газифицирована |
| деревня Валутино | газифицирована |
| деревня Рогачево | не газифицирована |
| деревня Суходол | газифицирована |
| деревня Синьково | газифицирована |
| деревня Гречишино | не газифицирована |
| деревня Козино | не газифицирована |
| деревня Буховка | не газифицирована |
| деревня Ковши | не газифицирована |
| деревня Перфилово | не газифицирована |
| Деревня Понасково | не газифицирована |

Таким образом, уровень газификации природным газом  потребителей сельского поселения на 2013 год составляет 50%.

Мероприятия по развитию объектов газоснабжения сельских населенных пунктов

Планируемые расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень представлены в приложении 3.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом намечаемых потребителей в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень на территории сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция с увеличением производительности ГРС «Жуковская» и «Смоленская».

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления до деревень: Никольское, Козырево, Исаково, Буховка, Ковши, Понасково, Перфилово.

- Строительство ГРПШ и газопроводов низкого давления в не газифицированных деревнях: Буховка, Ковши, Понасково, Перфилово, Никольское, Козырево, Исаково.

- Строительство распределительных газопроводов низкого давления и закольцовка их с существующими газопроводами на территориях деревень: Быльники, Корохоткино, Лекезино, Магалинщина, Плембаза, Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Валутино, Суходол, Синьково.

- Реконструкция с увеличением производительности (по мере необходимости) существующих ГРПШ, ШРП.

Для дальнейшего повышения надежности системы газоснабжения в сельском поселении необходимо:

- Обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов высокого и среднего давления.

- Осуществление технического диагностирования ГРПШ и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей.

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них.

- Автономных источников тепла - в зависимости от характера застройки.

#### 9.3 Водоснабжение

Современное состояние систем водоснабжения сельского поселения

Обеспечение потребителей сельского поселения питьевой водой осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, колодцев, родников). На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью минерализации 0,4 — 0,6 г/дм3, их общая жесткость составляет обычно 7-9 мг-экв/дм3.

На сегодняшний день артезианские скважины оборудованы деревнях: Корохоткино, Магалинщина, Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка Плембаза, Валутино, Синьково, Ковши. Разводящие водопроводные сети от скважин проложены в деревнях: Ковши, Синьково, Валутино, Магалинщина, Корохоткино, Быльники.

Источники водоснабжения, на территории поселения, ведомственные - работающие на нужды конкретного потребителя.

Большинство водозаборов, водонапорных башен, разводящих водопроводных сетей и других сооружений систем централизованного водоснабжения характеризуются большой степенью износа оборудования и требуют реконструкции.

Потребители расположенные в деревнях: Никольское, Козырево, Рогачево, Суходол, Гречишино, Козино, Буховка, Перфилово, Понасково обеспечиваются водой децентрализовано (скважины, колодцы, расположенные у конкретного потребителя).

Мероприятия по развитию объектов водоснабжения сельского поселения

Планируемые объемы водопотребления  в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами воснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы водопотребления в сельском поселении представлены в приложении 4.

В целом по сельскому поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения) в деревнях: Корохоткино, Магалинщина, Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка Плембаза, Валутино, Синьково, Ковши.

- Строительство разводящих водопроводных сетей от существующих водозаборов.

- Строительство новых источников водоснабжения и водопроводных сетей в деревнях: Перфилово, Понасково, Буховка, Козырево, Никольское.

- Организация индивидуальных источников водоснабжения (колодцы, скважины) в деревнях: Рогачево, Суходол, Гречишино, Козино.

- Рациональное использование существующих сетей	 и сооружений водоснабжения.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

- На всех промышленных предприятиях внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- Водоснабжение промышленных площадок осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

#### 9.5 Водоотведение

Современное состояние систем водоотведения сельского поселения

На территории поселения находятся 20 населенных пунктов (деревень), большинство их невелико. Застройка в основном индивидуальная усадебная. Отвод строчных вод потребителей в сельском поселении осуществляется децентрализовано (индивидуальные очистные сооружения, выгребные ямы).

В целом по сельскому поселению повсеместно наблюдаются предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Причины ненормативной очистки сточных вод:

- отсутствие в населенных пунктах систем водоотведения с очистными сооружениями;

- наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах района системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

- особое внимание следует уделить устройству локальных очистных сооружений для животноводческих комплексов.

Мероприятия по развитию объектов водоотведения сельского поселения

Планируемые объемы сточных вод  в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы сточных вод в сельском поселении представлены в приложении - 5.

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельском поселении.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех населённых пунктов канализационными системами. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоотведения: централизованной - строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации в населенном пункте, и децентрализованной (локальной) – строительство локальных очистных сооружений у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в деревнях: Перфилово, Понасково, Ковши, Буховка, Козырево, Никольское, Быльники, Корохоткино, Исаково, Лекезино, Магалинщина, Плембаза, Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Валутино, Синьково.

- Организация индивидуальных систем водоотведения в деревнях: Рогачево, Суходол, Гречишино, Козино.

- Строительство очистных сооружений предварительной очистки животноводческих комплексов.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий предполагается в близлежащие существующие очистные сооружения, либо на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

#### 9.6 Электроснабжение

Современное состояние систем электроснабжения сельского поселения

Распределение электроэнергии потребителям на территории всего Смоленского района, присоединенным к сетям 6(10)-35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляется от подстанций ПС 220 кВ «Талашкино», ПС 220 кВ Смоленск, относящихся к объектам Брянского ПМЭС - филиала ОАО «ФСК ЕЭС». Электроснабжение потребителей электроэнергии Смоленского района осуществляется от питающих центров – подстанций 110/35/10/6 кВ, находящихся на обслуживании производственного отделения «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Распределение электроэнергии потребителям сельского поселения осуществляется от следующих подстанций:

- ПС «Мазальцево» обеспечивает электроэнергией потребителей в деревнях: Перфилово, Понасково, Ковши, Буховка.

- ПС «Северная» обеспечивает электроэнергией потребителей в деревнях: Быльники, Никольское, Козырево, Корохоткино.

- ПС «Колодня» обеспечивает электроэнергией потребителей в деревнях: Магалинщина, Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, Валутино, Лекезино, Исаково, Рогачево.

- ПС «Синьково» обеспечивает электроэнергией потребителей в деревнях: Суходол, Синьково, Гречишино, Козино.

Сведения по подстанциям представлены в таблице.

Сведения по подстанциям

| Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Существующая мощность трансформатора, МВА | % загрузки трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Мазальцево | 110/35/10 | 1990 | 2х10 | 10 |
| ПС Северная | 110/35/6 | 1960 | 2х25 | 42 |
| ПС Колодня | 35/6 | 1969 | 4+5,6 | 47 |
| ПС Синьково | 35/6 | 1983 | 4+2,5 | 8 |

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 6-10 кВ по ВЛ 6-10 кВ через трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. Оборудование части трансформаторных подстанция 6-10 кВ выработало свой ресурс и требует замены, ряд ВЛ 6-10 кВ также не отвечают современным требованиям надежности электроснабжения.

Основными потребителями электроэнергии являются:

промышленные предприятия;

коммунально-бытовые потребители;

сельскохозяйственные предприятия.

На снижении надежности работы системы электроснабжения Смоленского района отражается:

- Физический износ и старение оборудования распределительных электрических сетей.

- Низкий уровень автоматизации распределительных электрических сетей.

- Ограниченная пропускная способность питающих линий 6 кВ.

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения сельского поселения

Предполагаемые электрические нагрузки в районах нового строительства сельского поселения

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства приведены в приложении 6.

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Для надежного электроснабжения  потребителей планируемой застройки, необходима реконструкция (с заменой трансформаторов) следующих подстанций: ПС «Мазальцево», ПС «Северная», ПС «Колодня», ПС «Синьково».

- Перевод ПС «Колодня на напряжение 110 кВ, с перекладкой ВЛ 110 кВ до ПС.

- Для обеспечения энергоемких промышленных площадок (деревня Магалинщина и западнее деревни Буховка), планируется строительство двух ПС 35 и 110 кВ на их территории, а также ВЛ 35 кВ и 110 кВ.

4.    Перевод существующих ВЛ 6 кВ на напряжение 10 кВ на территории сельского поселения, а также реконструкция ТП 6/0.4 кВ .

5. Размещение (по мере необходимости) ТП 6-10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 6-10 кВ (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

#### 9.7 Телефонизация, радиофикация, телевидение

Современное состояние систем телефонизации

По приросту телефонной сети Смоленская область занимает 5 место в Российской Федерации.

Четырьмя операторами сотовой связи, а также ОАО "Смоленсксвязьинформ" в регионе созданы мощные сети подвижной сухопутной радиотелефонной связи, доступа в Интернет, персонального радиовызова и другие.

Коммуникационная техника является каркасом, на котором строятся все телекоммуникационные системы. От правильного выбора систем коммутации зависят нормальное функционирование, возможность расширения и совершенствования всех телекоммуникационных сетей.

Критерии:

- высокая надежность коммутационного оборудования, возможность быстрого интегрирования его в существующую сеть без существенных капитальных затрат, возможность дальнейшей модернизации телефонной сети, вплоть до широкополосной ЦСИС (цифровой сети с интеграцией служб (ISDN);

- возможность поэтапного увеличения номерной емкости;

- использование системы сигнализации ОКС-7;

- наличие оборудования для работы в сети синхронизации;

- возможность введения новых видов услуг для пользователя сети, включая ЦСИС (ISDN);

- возможность организации динамического управления потоками нагрузки на сети;

- возможность обеспечения централизованного учета стоимости разговоров и систем расчета.

Современное коммутационное оборудование позволяет изменить подход и к организации телефонной сети, как в городах, так и в сельской местности, предоставить сельскому жителю весь спектр современных телекоммуникационных услуг, вплоть до ЦСИС (ISDN).

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Мероприятия по развитию систем телефонизации

Для решения основной проблемы – телефонизации сельских населенных пунктов – необходимо:

1. Строительство систем радиодоступа во всех поселениях района.

2.  Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В сельском поселении предусматривается строительство в основном индивидуальной, а также малоэтажной жилой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений  (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой индивидуальной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 70 абонентов. От ближайшего колодца,  в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

#### 9.8 Радиофикация и телевидение

Современное состояние систем радиофикации и телевидения

Исходя из сложившейся в области телерадиовещания России и Смоленского района ситуации, можно выделить следующие основные цели развития отрасли:

Увеличение количества транслируемых программ. Согласно распоряжению Администрации Смоленской области от 17 октября 2006 года был разработан «Проект соглашения о намерениях между министерством информационных технологий и связи Российской Федерации и Администрации Смоленской области» о нижеследующем:

-  Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует обеспечение социальной потребности населения в информационных услугах путем расширения сети цифрового телерадиовещания, формирование единого информационного пространства и развитие средств массовой информации Смоленской области.

-    В связи с этим Стороны намереваются объединить усилия по обеспечению условий для создания региональной сети цифрового многопрограммного телевидения, организации и технической реализации вещания новых телевизионных программ на территории Смоленской области.

В рамках действия настоящего Соглашения Стороны считают необходимым осуществление следующих мероприятий:

- Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации осуществляет обеспечение нормативно-технической поддержки формирования цифровых многопрограммных потоков, прорабатывает вопросы в сфере присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для эфирного распространения телерадиопрограмм в цифровом формате, содействует в разработке проектных решений.

-   Администрация Смоленской области оказывает содействие по согласованию землеотводов под мачтовые сооружения и выделению помещений для реализации проекта внедрения цифрового телевидения на территории области, изыскивает возможности финансирования мероприятий по обеспечению социально незащищенных категорий граждан в регионе цифровыми бытовыми декодерами.

Настоящее Положение определяет порядок использования работающих на вещание внутри Смоленской области радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций (независимо от форм собственности), включая радиопередатчики звукового сопровождения телевидения, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (далее - ГУ МЧС России по Смоленской области), муниципальными учреждениями, отнесенными к группам по гражданской обороне, по согласованию со Смоленским филиалом ОАО "ЦентрТелеком", филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" - "Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр" (далее - Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр) и филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Смоленск" (далее - ГТРК "Смоленск") для оповещения и информирования в речевой форме населения Смоленской области во время чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее - чрезвычайные ситуации).

Радиотрансляционные сети проводного вещания, радиовещательные станции, кроме радиопередатчиков звукового сопровождения телевидения, могут быть использованы для передачи условных сигналов в автоматизированной территориальной системе централизованного оповещения.

Право на использование радиотрансляционных сетей проводного вещания во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований районов Смоленской области.

Право на использование радиовещательных передающих станций во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области.

Включение радиотрансляционных сетей проводного вещания и радиовещательных передающих станций для оповещения и информирования населения во время чрезвычайных ситуаций осуществляется оперативным дежурным ГУ МЧС России по Смоленской области с разрешения органов исполнительной власти Смоленской области или директора указанного учреждения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций речевая информация передается с прерыванием программ вещания не более чем на 5 минут.

Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации осуществляется, как правило, профессиональными дикторами из студии вещания.

В исключительных (не терпящих отлагательства) случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ГУ МЧС России по Смоленской области.

Факт прерывания вещательной программы должен быть зафиксирован дежурными службами ГУ МЧС России по Смоленской области и ГТРК "Смоленск".

Стандартные речевые сообщения готовятся заранее и передаются в магнитной записи, хранение которой организуется в ГУ МЧС России по Смоленской области, муниципальных учреждениях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и в ГТРК "Смоленск".

Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения

Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Смоленского района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку  оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

# РАЗДЕЛ 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

### Глава 10. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом принятых планов и программ социально-экономического развития Смоленской области, Смоленского муниципального района и МО сельское поселение Корохоткинсое сельсовет главные цели подготовки генерального плана МО Корохоткинсое сельское поселение Смоленского муниципального района Смоленской области:

- создание документа территориального планирования МО Корохоткинсое сельское поселение, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории поселения на период 25-30 лет, с выделением первоочередных мероприятий;

- обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

- создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

- обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории муниципального образования сельское поселение Корохоткинсое;

- учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

- создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления МО сельское поселение Корохоткинсое существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

- разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

- определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

- подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления установленных законодательством;

- подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Смоленской области и Смоленского муниципального района по размещению объектов капитального строительства областного и районного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель промышленности, земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

- сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

- оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально-гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

- формирование системы общественных центров в каждом населенном пункте, вдоль автомобильной дороги федерального значения и в зонах новой жилой застройки;

- обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объездных автомобильных дорог, транспортных развязок, железнодорожных переездов;

- развитие общественного транспорта;

- оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельского поселения;

- строительство очистных канализационных сооружений;

- повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

- реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

- развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

- модернизация систем связи и информатизации;

- совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

- сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

- выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

### Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории МО сельское поселение Корохоткинсое.

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления МО Корохоткинсое сельское поселение должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы территориального планирования поселения, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования сформулированы предложения, адресуемые органам власти Смоленской области, Смоленского муниципального района, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значения.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство

Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы разных слоев населения, и представлена жилыми домами с приусадебными участками площадью от 0,1 га до 0,2 га. Общая площадь индивидуального жилого дома принята от 70 до 150 кв.м.

Все предлагаемые участки расположены на благоприятных для проживания территориях.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Смоленского муниципального района и МО Корохоткинсое сельское поселение, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием.

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 4-5 класса вредности с санитарно-защитными зонами 100-50 метров соответственно, не оказывающих влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах земель сельскохозяйственного назначения, выделенных на Схеме планируемых границ территорий и земель.

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

В перспективе в населенных пунктах сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.

Главными мероприятиями местного значения планируются работы по благоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Проектом сформулированы предложения, адресуемые администрации Смоленского муниципального района об улучшении покрытия автомобильных дорог между населенными пунктами, расположенными в границах МО Корохоткинсое сельское поселение, а также, соединяющих населенные пункты МО Корохоткинсое сельское поселение с населенными пунктами, расположенными на территориях сопредельных муниципальных образований.

# РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 
Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации

| № п./п. | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Значение, кому адресовано | Последовательность (этапы) выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ территорий и земель |  |  |  |
| 1.1. | Изменение границы населенного пункта д. Магалинщина, д. Быльники, д. Валутино, д. Гречишино, д. Никольское, д. Перфилово, д. Рогачево, д. Корохоткино. (включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения) | Упорядочение (оптимизация) планировочной организации и функционального зонирования территории: а) обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства; обеспечение земельными участками для строительства социальных, промышленных и коммерческих объектов. б) стимулирование инвестиционной деятельности в сфере жилищного строительства; в) повышение эффективности использования земель; г) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость; д.) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов | Предложение, адресуемое органам власти Смоленской области и Смоленского муниципального района о разработке соответствующих документов территориального планирования и последующем принятии решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством. |
| 1.2. | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения, и земель населенных пунктов | В соответствии с основаниями, изложенными в п.1.1 | Предложения, адресуемые правительству Смоленской области (в отношении земель, находящихся в собственности Смоленской области), либо правительству Российской Федерации (в отношении земель, находящихся в собственности Российской Федерации) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения, и отнесении их к землям населенных пунктов | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством |
| 2. | Оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов |  |  |  |
| 2.1. | Установление границ функциональных зон. На территории поселения выделены следующие типы функциональных зон. 1) Жилые зоны. 2)Производственные зоны. 3) Общественно-деловые зоны. 4) Рекреационные зоны. 5) Зоны сельскохозяйственного использования; 6) Зоны транспортной и инженерной инфраструктур. 7)Зоны специального назначения. | 1) Определение назначения использования отдельных участков территории, в целях обеспечения устойчивого развития поселения в целом, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 2) Исключение проживания населения на территориях, не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания. 3) Подготовка оснований для изменения видов производственной и иной хозяйственной деятельности на отдельных участках территории, оказывающих негативное воздействие на население и окружающую природную среду. 4) Обеспечение земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства. 5) Стимулирование инвестиционной деятельности. 6) Повышение эффективности использования земель. 7) Увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость. 8) Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов и земли иных категорий | Органам местного самоуправления Корохоткинского сельского поселения. Предложения, адресуемые Администрации Смоленской области (в отношении земель, находящихся в собственности Смоленской области), либо правительству Российской Федерации (в отношении земель, находящихся в собственности Российской Федерации) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения и отнесении их к землям населенных пунктов или землям иных категорий | Утверждение генерального плана. Принятие плана реализации генерального плана. Подготовка и принятие правил землепользования и застройки. Выполнение соответствующих процедур, необходимых по законодательству в целях перевода части земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий |
| 3. | Развитие транспортной инфраструктуры | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, обеспечение большей безопасности проживания жителей и привлекательности поселения для застройщиков. Обеспечение транспортного обслуживания населения Корохоткинского сельского поселения. | Предложение для совместного решения по строительству автомобильных дорог на основе соглашения между администрацией Смоленского муниципального района и муниципальным образованием Корохоткинского сельского поселения. | В соответствии с планом реализации соглашения о строительстве автодорог и улично-дорожной сети между администрацией Смоленского муниципального района и муниципальным образованием Корохоткинского сельского поселения. |
| 4. | Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1 | Развитие инженерной инфраструктуры территорий населенных пунктов | 1) Обеспечение условий для строительства жилья, объектов общественного назначения и производственных объектов на территориях в границах населенных пунктов, входящих в состав зоны интенсивного градостроительного развития. 2) Увеличение инвестиционной привлекательности территорий и увеличение стоимости земельных участков. 3) Подготовка земельных участков для предоставления частным инвесторам для строительства объектов | Местного (поселкового) значения: - строительство объектов водоснабжения и водоотведения общего пользования; - строительство сетей и объектов электро-, газо- и теплоснабжения в границах населенных пунктов. Предложение ОМС Смоленского района о строительстве сетей и объектов электро-, газоснабжения расположенных за границами населенных пунктов | После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры. В соответствии с программой социально-экономического развития Смоленского муниципального района |
| 5. | Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1. | Организация зон отдыха на территории населенных пунктов: д.Валутино | Обеспечение условий для проведения досуга, занятий спортом и отдыха населения Корохоткинского сельского поселения Смоленского муниципального района Смоленской области | Районное значение | Согласно программе социально-экономического развития Смоленского муниципального района |
| 5.2 | Расширение зон для объектов социально-бытового назначения в д.Магалинщина, д.Валутино, д.Никольское, д.Быльники |  |  |  |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.1 | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов c последующей рекультивацией территорий | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель | Местное (районное) значение. Предложение, органам местного самоуправления Смоленского муниципального района и Корохоткинского сельского поселения о разработке и реализации совместной целевой программы по улучшения экологической и санитарно-гигиенической обстановки. | Согласно программе социально-экономического развития Смоленского района. Первоочередное мероприятие. |
| 7 | Охрана объектов культурного наследия |  |  |  |
| 7.1 | Установление границы охранной зоны памятников истории | Сохранение памятников истории | Региональное значение | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством |

# РАЗДЕЛ 4. Перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание 
мероприятий по их предотвращению

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории Корохоткинского сельского поселения следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте и взрыво-, пожароопасность;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

### Глава 11. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололедом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения в Смоленской области за последние 8 лет выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайных ситуаций природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество в области не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Геологические опасные явления

На территории Корохоткинского сельского поселения наблюдается повышение уровня грунтовых вод.

Геологические опасные явления

На территории Корохоткинского сельского поселения представляют опасность эрозионные процессы.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Гидрологические опасные явления

Характерным для Смоленской области, в том числе и для Корохоткинского сельского поселения сельсовет, из гидрологических чрезвычайных ситуаций является половодье. Территория поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.), влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.

В период половодья возможно затопление пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение крупных промышленных и транспортных объектов.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье не может создать очень опасную ситуацию, не угрожает жизни людей, не выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов по крутым склонам практически всех рек как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, отсутствует.

Ежегодно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пункты, попадающие под наводнение, заблаговременно оповещаются, и население подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты территории от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории Корохоткинского сельского поселения, относятся пожары сельскохозяйственных массивов в зависимости от вида посаженных культур.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Пожары в хлебных массивах

Хлебные массивы в поселении занимают большие площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары в хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в республиканском и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами, хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

### Глава 12. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий.

Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Корохоткинсом сельском поселении являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности, опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие городских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходим комплекс организационных строительных, планировочных мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	установка ограждений на железнодорожных и автомобильных дорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных железнодорожных и автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

-	совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-	содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Общие требования к взрыво-, пожароопасным объектам.

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

-	эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

-	эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправного оборудования, контрольно-измерительных приборов, подводящих продуктопроводов и стационарных противопожарных устройств;

-	наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

-	установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

-	переполнение резервуаров и цистерн;

-	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

-	слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

-	заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-	оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

-	создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

-	оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

-	оборудование производственных площадок молниезащитой;

-	оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-	обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

-	осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-	для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля над соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-	при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-	создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

-	проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей  СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) : 1000 = 54 м3

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух. В настоящем проекте предусматривается 3 противопожарных резервуара.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Предлагается строительство пожарного ДЕПО в д.Акатово.

Аварии на гидродинамических объектах

На территории Корохоткинского сельского поселения сельсовет гидродинамически опасные объекты отсутствуют.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и мероприятия по их ликвидации приведены на схеме «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

# Приложение 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования |  | 117,3 | 117,3 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га |  |  |
|  | деревня Буховка | га | 82,96 | 82,96 |
|  | деревня Быльники | га | 453,44 | 472,56 |
|  | деревня Валутино | га | 257,20 | 300,37 |
|  | поселок Гедеоновка | га | 104,19 | 104,19 |
|  | деревня Гречишино | га | 35,1 | 128,66 |
|  | деревня Исаково | га | 51,23 | 51,23 |
|  | деревня Ковши | га | 121,86 | 121,86 |
|  | деревня Козино | га | 15,43 | 15,43 |
|  | деревня Козырево | га | 12,93 | 12,93 |
|  | деревня Корохоткино | га | 110,60 | 139,81 |
|  | деревня Лекезино | га | 29,96 | 52,75 |
|  | деревня Магалинщина | га | 446,94 | 453,43 |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | 61,68 | 61,68 |
|  | деревня Никольское | га | 283,48 | 366,03 |
|  | деревня Перфилово | га | 102,65 | 102,65 |
|  | поселок Плембаза | га | 56,34 | 56,34 |
|  | деревня Понасково | га | 144,57 | 144,57 |
|  | деревня Рогачево | га | 18,19 | 124,51 |
|  | деревня Сеньково | га | 90,31 | 90,31 |
|  | деревня Суходол | га | 72,48 | 72,48 |
| 3. | Общая площадь земель в границах застройки (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) в том числе: | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.1. | жилая зона в том числе: | га | 1441,78 | 1574,77 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 56% | 53% |
|  | деревня Буховка | га | 70,51 | 70,51 |
|  |  | % | 85% | 85% |
|  | деревня Быльники | га | 268,23 | 239,47 |
|  |  | % | 57% | 53% |
|  | деревня Валутино | га | 178,23 | 185,93 |
|  |  | % | 69% | 62% |
|  | поселок Гедеоновка | га | 31,89 | 35,85 |
|  |  | % | 31% | 34% |
|  | деревня Гречишино | га | 30,83 | 30,83 |
|  |  | % | 88% | 24% |
|  | деревня Исаково | га | 37,54 | 37,81 |
|  |  | % | 73% | 74% |
|  | деревня Ковши | га | 47,31 | 95,87 |
|  |  | % | 39% | 79% |
|  | деревня Козино | га | 13,83 | 13,83 |
|  |  | % | 90% | 90% |
|  | деревня Козырево | га | 11,61 | 11,61 |
|  |  | % | 90% | 90% |
|  | деревня Корохоткино | га | 96,21 | 125,21 |
|  |  | % | 87% | 90% |
|  | деревня Лекезино | га | 26,26 | 42,29 |
|  |  | % | 88% | 80% |
|  | деревня Магалинщина | га | 272,29 | 278,54 |
|  |  | % | 61% | 61% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | 27,26 | 27,26 |
|  |  | % | 44% | 44% |
|  | деревня Никольское | га | 73,15 | 155,70 |
|  |  | % | 26% | 43% |
|  | деревня Перфилово | га | 95,16 | 95,16 |
|  |  | % | 93% | 93% |
|  | поселок Плембаза | га | 40,75 | 40,75 |
|  |  | % | 72% | 72% |
|  | деревня Понасково | га | 53,77 | 53,77 |
|  |  | % | 37% | 37% |
|  | деревня Рогачево | га | 16,17 | 16,17 |
|  |  | % | 89% | 13% |
|  | деревня Сеньково | га | 7,62 | 7,62 |
|  |  | % | 8% | 8% |
|  | деревня Суходол | га | 43,16 | 43,15 |
|  |  | % | 60% | 60% |
| 3.1.1. | зона многоэтажной жилой застройки | га | 54,98 | 54,98 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Буховка | га | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0% | 0% |
|  | деревня Быльники | га | 51,21 | 51,21 |
|  |  | % | 11% | 11% |
|  | деревня Валутино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Перфилово | га | 1,58 | 1,58 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | поселок Плембаза | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | 2,18 | 2,18 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | 137,92 | 137,92 |
|  |  | % | 5% | 5% |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | 31,82 | 31,82 |
|  |  | % | 7% | 7% |
|  | деревня Валутино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | 2,18 | 2,18 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | 69,81 | 69,81 |
|  |  | % | 16% | 15% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | 29,46 | 29,46 |
|  |  | % | 10% | 8% |
|  | деревня Перфилово | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | 2,96 | 2,96 |
|  |  | % | 5% | 5% |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | 1,70 | 1,70 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.2. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1141,56 | 1274,55 |
|  |  | % | 44% | 43% |
|  | деревня Буховка | га | 70,51 | 70,51 |
|  |  | % | 85% | 85% |
|  | деревня Быльники | га | 185,20 | 185,20 |
|  |  | % | 39% | 39% |
|  | деревня Валутино | га | 178,23 | 178,23 |
|  |  | % | 69% | 59% |
|  | поселок Гедеоновка | га | 25,82 | 25,82 |
|  |  | % | 25% | 25% |
|  | деревня Гречишино | га | 30,83 | 30,83 |
|  |  | % | 88% | 24% |
|  | деревня Исаково | га | 37,54 | 37,54 |
|  |  | % | 73% | 73% |
|  | деревня Ковши | га | 47,31 | 47,31 |
|  |  | % | 39% | 39% |
|  | деревня Козино | га | 13,83 | 13,83 |
|  |  | % | 90% | 90% |
|  | деревня Козырево | га | 11,61 | 11,61 |
|  |  | % | 90% | 90% |
|  | деревня Корохоткино | га | 75,29 | 103,46 |
|  |  | % | 68% | 74% |
|  | деревня Лекезино | га | 26,26 | 42,29 |
|  |  | % | 88% | 80% |
|  | деревня Магалинщина | га | 202,48 | 208,73 |
|  |  | % | 45% | 46% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | 27,26 | 27,26 |
|  |  | % | 44% | 44% |
|  | деревня Никольское | га | 38,83 | 43,72 |
|  |  | % | 14% | 12% |
|  | деревня Перфилово | га | 93,58 | 93,58 |
|  |  | % | 91% | 91% |
|  | поселок Плембаза | га | 37,79 | 37,79 |
|  |  | % | 67% | 67% |
|  | деревня Понасково | га | 53,77 | 53,77 |
|  |  | % | 37% | 37% |
|  | деревня Рогачево | га | 16,17 | 16,17 |
|  |  | % | 89% | 13% |
|  | деревня Сеньково | га | 3,74 | 3,74 |
|  |  | % | 4% | 4% |
|  | деревня Суходол | га | 43,16 | 43,16 |
|  |  | % | 60% | 60% |
| 3.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.6. | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.7. | иные жилые зоны | га | 107,32 | 0,41 |
|  |  | % | 4% | 0,01% |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Валутино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | 3,89 | - |
|  |  | % | 4% | 4% |
|  | деревня Гречишино | га | - | 0,04 |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | 20,92 | - |
|  |  | % | 19% | 15% |
|  | деревня Лекезино | га | - | 0,15 |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | 82,52 | 0,00 |
|  |  | % | 29% | 23% |
|  | деревня Перфилово | га | - | 0,23 |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2. | общественно-деловая зона в том числе: | га | 372,32 | 372,32 |
| 3.2.1. | зона административно-делового назначения | га | 348,51 | 348,51 |
|  |  | % | 12% | 14% |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | 104,18 | 104,18 |
|  |  | % | 22% | 22% |
|  | деревня Валутино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | 0,80 | 0,80 |
|  |  | % | 1% | 1% |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | 1,66 | 1,66 |
|  |  | % | 1% | 2% |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | 67,31 | 67,31 |
|  |  | % | 15% | 15% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | 170,21 | 170,21 |
|  |  | % | 47% | 60% |
|  | деревня Перфилово | га | 2,30 | 2,30 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | поселок Плембаза | га | 0,42 | 0,42 |
|  |  | % | 1% | 1% |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | 1,63 | 1,63 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.3. | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.4. | зона учебно-образовательного назначения зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.5. | зона спортивного назначения | га | 7,07 | 7,07 |
|  |  |  | 0,2% | 0,2% |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Валутино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | 1,75 | 1,75 |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Перфилово | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | 5,32 | 5,32 |
|  |  | % | 6% | 6% |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.6 | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.7 | зона здравоохранения | га | 16,74 | 16,74 |
|  |  | % | 1% | 1% |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Валутино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | 15,77 | 15,77 |
|  |  | % | 15% | 15% |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | 0,97 | 0,97 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Никольское | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Перфилово | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.8. | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.3 | производственная зона в том числе: | га | 146,72 | 197,60 |
| 3.3.1. | зона промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | 38,68 | 38,68 |
|  |  | % | 8% | 8% |
|  | деревня Валутино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | 13,15 | 13,15 |
|  |  | % | 13% | 13% |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | 45,02 | 45,02 |
|  |  | % | 10% | 10% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | 5,30 | 5,30 |
|  |  | % | 2% | 1% |
|  | деревня Перфилово | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | 4,89 | 4,89 |
|  |  | % | 9% | 9% |
|  | деревня Понасково | га | 77,89 | 77,89 |
|  |  | % | 54% | 54% |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.3.3. | иные производственные зоны | га | 12,67 | 12,67 |
|  |  | % | 0,5% | 0,4% |
| 3.4. | зона инженерной инфраструктуры в том числе: | га | - | - |
| 3.4.1. | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4.3. | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | 4,69 | 4,69 |
|  |  | % | 0,2% | 0,2% |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Валутино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | 0,36 | 0,36 |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | 4,00 | 4,00 |
|  |  | % | 1% | 1% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Перфилово | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Суходол | га | 0,34 | 0,34 |
|  |  | % | 0% | 0% |
| 3.5. | зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га | - | - |
|  |  |  | - | - |
| 3.5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.5.4. | зона улично-дорожной сети | га | 222,88 | 222,88 |
|  |  | % | 9% | 8% |
|  | деревня Буховка | га | 1,39 | 1,39 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Быльники | га | 47,32 | 47,32 |
|  |  | % | 10% | 10% |
|  | деревня Валутино | га | 21,54 | 21,54 |
|  |  | % | 7% | 7% |
|  | поселок Гедеоновка | га | 12,66 | 12,66 |
|  |  | % | 12% | 12% |
|  | деревня Гречишино | га | 4,30 | 4,30 |
|  |  | % | 3% | 3% |
|  | деревня Исаково | га | 3,56 | 3,56 |
|  |  | % | 7% | 7% |
|  | деревня Ковши | га | 10,04 | 10,04 |
|  |  | % | 8% | 8% |
|  | деревня Козино | га | 1,61 | 1,61 |
|  |  | % | 10% | 10% |
|  | деревня Козырево | га | 1,33 | 1,33 |
|  |  | % | 10% | 10% |
|  | деревня Корохоткино | га | 11,67 | 11,67 |
|  |  | % | 8% | 8% |
|  | деревня Лекезино | га | 3,70 | 3,70 |
|  |  | % | 7% | 7% |
|  | деревня Магалинщина | га | 23,38 | 23,38 |
|  |  | % | 5% | 5% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | 3,58 | 3,58 |
|  |  | % | 6% | 6% |
|  | деревня Никольское | га | 9,34 | 9,34 |
|  |  | % | 3% | 3% |
|  | деревня Перфилово | га | 2,52 | 2,52 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | поселок Плембаза | га | 8,19 | 8,19 |
|  |  | % | 15% | 15% |
|  | деревня Понасково | га | 4,95 | 4,95 |
|  |  | % | 3% | 3% |
|  | деревня Рогачево | га | 2,03 | 2,03 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Сеньково | га | 44,10 | 44,10 |
|  |  | % | 49% | 49% |
|  | деревня Суходол | га | 5,66 | 5,66 |
|  |  | % | 8% | 8% |
| 3.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | 9,72 | 9,72 |
|  |  | % | 0,4% | 0,3% |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | - | - |
|  |  | % | - | 1,57 |
|  | деревня Валутино | га | - | 2% |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | 1,57 | - |
|  |  | % | 2% | - |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | 5,41 |
|  | деревня Лекезино | га | - | 1% |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | 5,41 | 2,74 |
|  |  | % | 1% | 1% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | 2,74 | - |
|  |  | % | 1% | - |
|  | деревня Перфилово | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.6. | рекреационные зоны в том числе: | га | 377,29 | 420,46 |
|  |  |  | 15% | 14% |
| 3.6.1. | зона мест общего пользования | га | 55,07 | 55,07 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Буховка | га | 6,81 | 6,81 |
|  |  | % | 8% | 8% |
|  | деревня Быльники | га | 14,15 | 14,15 |
|  |  | % | 3% | 3% |
|  | деревня Валутино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | 8,08 | 8,08 |
|  |  | % | 8% | 8% |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | 2,52 | 2,52 |
|  |  | % | 5% | 5% |
|  | деревня Ковши | га | 1,99 | 1,99 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | 4,20 | 4,20 |
|  |  | % | 1% | 1% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Перфилово | га | 2,66 | 2,66 |
|  |  | % | 3% | 3% |
|  | поселок Плембаза | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Понасково | га | 7,96 | 7,96 |
|  |  | % | 6% | 6% |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | 2,39 | 2,39 |
|  |  | % | 3% | 3% |
|  | деревня Суходол | га | 4,30 | 4,30 |
|  |  | % | 6% | 6% |
| 3.6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.6.3. | иные рекреационные зоны | га | 322,22 | 365,39 |
|  |  | % | 13% | 12% |
|  | деревня Буховка | га | 4,25 | 4,25 |
|  |  | % | 5% | 5% |
|  | деревня Быльники | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Валутино | га | 46,15 | 89,31 |
|  |  | % | 18% | 30% |
|  | поселок Гедеоновка | га | 2,00 | 2,00 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Гречишино | га | 93,52 | 93,52 |
|  |  | % | 73% | 73% |
|  | деревня Исаково | га | 3,49 | 3,49 |
|  |  | % | 7% | 7% |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Лекезино | га | 6,75 | 6,75 |
|  |  | % | 23% | 13% |
|  | деревня Магалинщина | га | 6,50 | 6,50 |
|  |  | % | 1% | 1% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | 29,87 | 29,87 |
|  |  | % | 48% | 48% |
|  | деревня Никольское | га | 22,46 | 22,46 |
|  |  | % | 8% | 6% |
|  | деревня Перфилово | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | 106,31 | 106,31 |
|  |  | % | 584% | 85% |
|  | деревня Сеньково | га | 0,92 | 0,92 |
|  |  | % | 1% | 1% |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.7. | зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | - | - |
| 3.7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.7.2. | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 141,71 | 141,71 |
|  |  | % | 6% | 5% |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Валутино | га | 11,02 | 11,02 |
|  |  | % | 4% | 4% |
|  | поселок Гедеоновка | га | 10,52 | 10,52 |
|  |  | % | 10% | 10% |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | 3,92 | 3,92 |
|  |  | % | 8% | 8% |
|  | деревня Ковши | га | 62,16 | 62,16 |
|  |  | % | 51% | 51% |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | 6,38 | 6,38 |
|  |  | % | 1% | 1% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Перфилово | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | 2,09 | 2,09 |
|  |  | % | 4% | 4% |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | 26,60 | 26,60 |
|  |  | % | 29% | 29% |
|  | деревня Суходол | га | 19,02 | 19,02 |
|  |  | % | 26% | 26% |
| 3.8. | зона специального назначения в том числе: | га | - | - |
|  |  |  | - | - |
| 3.8.1. | зона ритуального назначения | га | 4,92 | 4,92 |
|  |  | % | 0,2% | 0,2% |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Валутино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Гедеоновка | га | 4,44 | 4,44 |
|  |  | % | 4% | 4% |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | 0,19 | 0,19 |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | 0,28 | 0,28 |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Перфилово | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.8.3. | иные зоны специального назначения | га | 5,68 | 5,68 |
|  |  | % | 0,2% | 0,2% |
|  | деревня Буховка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Быльники | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Валутино | га | 0,27 | 0,27 |
|  |  | % | 0% | 0% |
|  | поселок Гедеоновка | га | 3,31 | 3,31 |
|  |  | % | 3% | 3% |
|  | деревня Гречишино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Исаково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Ковши | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Козырево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Корохоткино | га | 2,10 | 2,10 |
|  |  | % | 2% | 2% |
|  | деревня Лекезино | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Магалинщина | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Никольское | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Перфилово | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | поселок Плембаза | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Понасково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Рогачево | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Сеньково | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | деревня Суходол | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.9. | зона военных объектов и режимных территорий в том числе: | га | - | - |
|  |  |  | - | - |
| 3.9.1. | зона оборонного значения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.10. | зона акваторий в том числе: | га | - | - |
| 3.10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.10.3. | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель в том числе: | га | - | - |
|  |  |  | - | - |
| 3.11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.11.3. | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.11.4. | Иные зоны, в том числе: фонда перераспределения городских (сельских) земель, пригородные зоны и другие | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| II. Население |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 3830 | 48020 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | - |
|  | деревня Буховка | чел. | 1 | 1200,00 |
|  |  | % | 0% | 2,5% |
|  | деревня Быльники | чел. | 139 | 13530,00 |
|  |  | % | 4% | 28,2% |
|  | деревня Валутино | чел. | 649 | 3030,00 |
|  |  | % | 17% | 6,3% |
|  | поселок Гедеоновка | чел. | 805 | 1200,00 |
|  |  | % | 21% | 2,5% |
|  | деревня Гречишино | чел. | 3 | 520,00 |
|  |  | % | 0% | 1,1% |
|  | деревня Исаково | чел. | 28 | 640,00 |
|  |  | % | 7% | 1,3% |
|  | деревня Ковши | чел. | 17 | 800,00 |
|  |  | % | 0% | 1,7% |
|  | деревня Козино | чел. | 7 | 240,00 |
|  |  | % | 0% | 0,5% |
|  | деревня Козырево | чел. | 16 | 200,00 |
|  |  | % | 0% | 0,4% |
|  | деревня Корохоткино | чел. | 126 | 2110,00 |
|  |  | % | 3% | 4,4% |
|  | деревня Лекезино | чел. | 18 | 720,00 |
|  |  | % | 0% | 1,5% |
|  | деревня Магалинщина | чел. | 821 | 12270,00 |
|  |  | % | 2% | 25,6% |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | чел. | 59 | 460,00 |
|  |  | % | 2% | 1,0% |
|  | деревня Никольское | чел. | 43 | 5830,00 |
|  |  | % | 1% | 12,1% |
|  | деревня Перфилово | чел. | 6 | 1790,00 |
|  |  | % | 0% | 3,7% |
|  | поселок Плембаза | чел. | 427 | 1010,00 |
|  |  | % | 11% | 2,1% |
|  | деревня Понасково | чел. | 1 | 910,00 |
|  |  | % | 0% | 1,9% |
|  | деревня Рогачево | чел. | 22 | 270,00 |
|  |  | % | 1% | 0,6% |
|  | деревня Сеньково | чел. | 431 | 550,00 |
|  |  | % | 11% | 1,1% |
|  | деревня Суходол | чел. | 211 | 730,00 |
|  |  | % | 6% | 1,5% |
| 2. | плотность населения | чел. на га |  |  |
|  | деревня Буховка | чел. на га | 82,96 | 0,07 |
|  | деревня Быльники | чел. на га | 3,26 | 0,03 |
|  | деревня Валутино | чел. на га | 0,40 | 0,10 |
|  | поселок Гедеоновка | чел. на га | 0,13 | 0,09 |
|  | деревня Гречишино | чел. на га | 42,89 | 0,25 |
|  | деревня Исаково | чел. на га | 1,83 | 0,08 |
|  | деревня Ковши | чел. на га | 7,17 | 0,15 |
|  | деревня Козино | чел. на га | 2,20 | 0,06 |
|  | деревня Козырево | чел. на га | 0,81 | 0,06 |
|  | деревня Корохоткино | чел. на га | 0,88 | 0,07 |
|  | деревня Лекезино | чел. на га | 1,66 | 0,07 |
|  | деревня Магалинщина | чел. на га | 0,54 | 0,04 |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | чел. на га | 1,05 | 0,13 |
|  | деревня Никольское | чел. на га | 6,59 | 0,06 |
|  | деревня Перфилово | чел. на га | 17,11 | 0,06 |
|  | поселок Плембаза | чел. на га | 0,13 | 0,06 |
|  | деревня Понасково | чел. на га | 144,57 | 0,16 |
|  | деревня Рогачево | чел. на га | 0,83 | 0,46 |
|  | деревня Сеньково | чел. на га | 0,21 | 0,16 |
|  | деревня Суходол | чел. на га | 0,34 | 0,10 |
| 3. | возрастная структура населения: |  | - | - |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  | 14,9 |  |
| 2. | общий объем жилищного фонда |  | 57200 |  |
|  |  | кол-во домов | 697 |  |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  |  |  |
|  |  | кол-во домов | 151 |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 21,7 |  |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства |  | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  | - | - |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда |  | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  | - | - |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд |  | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | - | - |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  | - | - |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 2. | объекты здравоохранения |  | 1 больница , 3 амбулатории | 5 |
| 3. | объекты социального обеспечения |  |  |  |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | 1 | 3 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения |  | 1 | 3 |
| 6. | объекты торгового назначения |  | 12 | 12 |
| 7. | объекты общественного питания |  | - | - |
| 8. | организации и учреждения управления |  | 2 | 2 |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 | 1 |
| 10. | объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 11. | объекты связи |  | 1 | 1 |
| 12. | объекты специального назначения |  | - | - |
| V. Транспортная инфраструктура (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  | - | - |
|  | - всего | км | 134,54 | - |
|  | деревня Буховка | км | 1,0 | - |
|  | деревня Быльники | км | 39,4 | - |
|  | деревня Валутино | км | 14,0 | - |
|  | поселок Гедеоновка | км | 8,4 | - |
|  | деревня Гречишино | км | 2,8 | - |
|  | деревня Исаково | км | 2,3 | - |
|  | деревня Ковши | км | 6,5 | - |
|  | деревня Козино | км | 1,1 | - |
|  | деревня Козырево | км | 0,7 | - |
|  | деревня Корохоткино | км | 6,21 | - |
|  | деревня Лекезино | км | 3,5 | - |
|  | деревня Магалинщина | км | 18,23 | - |
|  | деревня Нижняя Гедеоновка | км | 2,4 | - |
|  | деревня Никольское | км | 6,2 | - |
|  | деревня Перфилово | км | 1,7 | - |
|  | поселок Плембаза | км | 5,4 | - |
|  | деревня Понасково | км | 3,3 | - |
|  | деревня Рогачево | км | 1,9 | - |
|  | деревня Сеньково | км | 6,4 | - |
|  | деревня Суходол | км | 3,1 | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 2 | - |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |

# VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

| 1. | водоснабжение | куб. м/в сутки | 192,57 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | водопотребление |  | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 3. | вторичное использование воды | % | - | - |
| 3.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 3.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | - |
| 4. | протяженность сетей водоснабжения | км | - | - |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1. | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 7. | электроснабжение |  | - | - |
| 7.1. | потребность в электроэнергии |  | - | - |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
| 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | - |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | - |
| 7.3. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 7.4. | протяженность сетей | км | - | - |
| 8. | теплоснабжение |  | - | - |
| 8.1. | потребление тепла - всего | Гкал/год | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 8.2. | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 8.3. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 8.4. | протяженность сетей | км | - | - |
| 9. | газоснабжение |  | - | - |
| 9.1. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | - |
| 9.2. | потребление газа - всего | млн. куб. м/год | - | - |
|  | в том числе: | млн. куб. м/год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 9.3. | источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 9.4. | протяженность сетей | км | - | - |
| 10. | связь |  | - | - |
| 10.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | - |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| VII. Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |
| 1. | всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера | млн. руб. | - | - |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 2. | удельные затраты: |  | - | - |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |

# Приложение 2 - РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЙОНАХ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |
| деревня Быльники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 1270 | 254000 | 762000 | 3,487 | ---- | 23,247 | 26,734 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Быльники | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,673 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Корохоткино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 184 | 36800 | 110400 | 0,505 | ---- | 3,368 | 3,873 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Корохоткино | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,387 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Никольское | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 231 | 46200 | 138600 | 0,634 | ---- | 4,228 | 4,863 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Никольское | проектируемые ЛПХ | 75 | 15000 | 45000 | 0,206 | ---- | 1,373 | 1,579 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Никольское | проектирумая промплощадка | 21,9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,176 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Козырево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 38 | 7600 | 22800 | 0,104 | ---- | 0,696 | 0,800 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Исаково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 135 | 27000 | 81000 | 0,371 | ---- | 2,471 | 2,842 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Лекезино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 34 | 6800 | 20400 | 0,093 | ---- | 0,622 | 0,716 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Магалинщина | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 25 | 5000 | 15000 | 0,069 | ---- | 0,458 | 0,526 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Магалинщина | проектируемая среднеэтажная жилая застройка | 6 | 4608 | 13824 | 0,063 | ---- | 0,422 | 0,485 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Магалинщина | проектируемые ЛПХ | 337 | 67400 | 202200 | 0,925 | ---- | 6,169 | 7,094 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Магалинщина | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,811 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на севере деревни | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,505 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на западе деревни | 64,7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30,063 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на юге деревни | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,323 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Нижняя Гедеоновка | проектируемые ЛПХ | 81 | 16200 | 48600 | 0,222 | ---- | 1,483 | 1,705 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Гедеоновка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 36 | 7200 | 21600 | 0,099 | ---- | 0,659 | 0,758 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Гедеоновка | проектируемые ЛПХ | 51 | 10200 | 30600 | 0,140 | ---- | 0,934 | 1,074 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Гедеоновка | проектируемые складские объекты на востоке деревни | 3,3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,533 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Гедеоновка | проектируемая промплощадка | 4,5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,091 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Валутино | проектируемые ЛПХ | 990 | 198000 | 594000 | 2,718 | ---- | 18,122 | 20,840 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Плембаза | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 6 | 1200 | 3600 | 0,016 | ---- | 0,110 | 0,126 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Плембаза | проектируемые ЛПХ | 196 | 39200 | 117600 | 0,538 | ---- | 3,588 | 4,126 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Рогачево | проектируемые ЛПХ | 47 | 9400 | 28200 | 0,129 | ---- | 0,860 | 0,989 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Суходол | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 31 | 6200 | 18600 | 0,085 | ---- | 0,567 | 0,653 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Суходол | проектируемые ЛПХ | 33 | 6600 | 19800 | 0,091 | ---- | 0,604 | 0,695 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Синьково | проектируемые ЛПХ | 191 | 38200 | 114600 | 0,524 | ---- | 3,496 | 4,021 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Синьково | проектируемые коммунально-складские объекты (на севере деревни) | 3,3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,533 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Синьково | проектируемые коммунально-складские объекты (на юге деревни) | 5,1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,370 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Гречишино | проектируемые ЛПХ | 43 | 8600 | 25800 | 0,118 | ---- | 0,787 | 0,905 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Козино | проектируемые ЛПХ | 31 | 6200 | 18600 | 0,085 | ---- | 0,567 | 0,653 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Буховка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 186 | 37200 | 111600 | 0,511 | ---- | 3,405 | 3,915 | Индивидуальные отопительные системы |
| западнее деревни Буховка | проектируемая промплощадка | 162 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75,275 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Ковши | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 366 | 73200 | 219600 | 1,005 | ---- | 6,700 | 7,704 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Ковши | проектируемые ЛПХ | 47 | 9400 | 28200 | 0,129 | ---- | 0,860 | 0,989 | Индивидуальные отопительные системы |
| западнее деревни Ковши | проектируемая промплощадка | 32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,869 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Перфилово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 380 | 76000 | 228000 | 1,043 | ---- | 6,956 | 7,999 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Перфилово | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,800 | Индивидуальные отопительные системы |
| западнее деревни Перфилово | проектируемая промплощадка | 19,6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,107 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| севернее деревни Перфилово | проектируемая промплощадка | 24,4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,338 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| деревня Понасково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 240 | 48000 | 144000 | 0,659 | ---- | 4,393 | 5,052 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Понасково | проектируемые ЛПХ | 60 | 12000 | 36000 | 0,165 | ---- | 1,098 | 1,263 | Индивидуальные отопительные системы |
| севернее деревни Понасково | проектируемая промплощадка | 79 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36,708 | проектируемая газовая котельная на территории промплощадки |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 321,542 |  |

# Приложении 3 - РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В РАЙОНАХ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ НЕ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ДЕРЕВЕНЬ

| Расчетные расходы газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч |  |  | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| деревня Быльники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 1270 | 254000 | 762000 | 4010,1 | 639,9 | 4650,0 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Быльники | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 401,0 | ---- | 465,000 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Корохоткино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 184 | 36800 | 110400 | 581,0 | 125,1 | 706,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Корохоткино | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 58,1 | ---- | 70,609 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Никольское | существующая индивидуальная жилая застройка | 46 | 9200 | 27600 | 145,2 | 41,500 | 186,7 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Никольское | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 231 | 46200 | 138600 | 729,4 | 154,200 | 883,6 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Никольское | проектируемые ЛПХ | 75 | 15000 | 45000 | 236,8 | 60,900 | 297,7 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Никольское | проектирумая промплощадка | 21,9 | ---- | ---- | 1526,4 | ---- | 1526,4 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Козырево | существующая индивидуальная жилая застройка | 21 | 4200 | 12600 | 66,3 | 23,300 | 89,6 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Козырево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 38 | 7600 | 22800 | 120,0 | 36,700 | 156,7 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Исаково | существующая индивидуальная жилая застройка | 33 | 6600 | 19800 | 104,2 | 33,200 | 137,4 | проектируемый газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Исаково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 135 | 27000 | 81000 | 426,3 | 95,800 | 522,1 | проектируемый газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Лекезино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 34 | 6800 | 20400 | 107,4 | 34,200 | 141,6 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Магалинщина | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 25 | 5000 | 15000 | 78,9 | 27,800 | 106,7 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Магалинщина | проектируемая среднеэтажная жилая застройка | 6 | 4608 | 13824 | 72,8 | 85,400 | 158,2 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Магалинщина | проектируемые ЛПХ | 337 | 67400 | 202200 | 1064,1 | 216,500 | 1280,6 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Магалинщина | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 121,6 | ---- | 154,549 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на севере деревни | 14 | ---- | ---- | 975,8 | ---- | 975,8 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на западе деревни | 64,7 | ---- | ---- | 4509,5 | ---- | 4509,5 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на юге деревни | 5 | ---- | ---- | 348,5 | ---- | 348,5 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Нижняя Гедеоновка | проектируемые ЛПХ | 81 | 16200 | 48600 | 255,8 | 64,400 | 320,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Гедеоновка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 36 | 7200 | 21600 | 113,7 | 34,700 | 148,4 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Гедеоновка | проектируемые ЛПХ | 51 | 10200 | 30600 | 161,0 | 44,700 | 205,7 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Гедеоновка | проектируемые складские объекты на востоке деревни | 3,3 | ---- | ---- | 230,0 | ---- | 230,0 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Гедеоновка | проектируемая промплощадка | 4,5 | ---- | ---- | 313,6 | ---- | 313,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Валутино | проектируемые ЛПХ | 990 | 198000 | 594000 | 3126,0 | 536,200 | 3662,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Плембаза | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 6 | 1200 | 3600 | 18,9 | 9,900 | 28,8 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Плембаза | проектируемые ЛПХ | 196 | 39200 | 117600 | 618,9 | 133,300 | 752,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Суходол | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 31 | 6200 | 18600 | 97,9 | 31,200 | 129,1 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Суходол | проектируемые ЛПХ | 33 | 6600 | 19800 | 104,2 | 33,200 | 137,4 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Синьково | проектируемые ЛПХ | 191 | 38200 | 114600 | 603,1 | 129,900 | 733,0 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Талашкино") |
| деревня Синьково | проектируемые коммунально-складские объекты (на севере деревни) | 3,3 | ---- | ---- | 230,0 | ---- | 230,0 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Синьково | проектируемые коммунально-складские объекты (на юге деревни) | 5,1 | ---- | ---- | 355,5 | ---- | 355,5 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| деревня Буховка | существующая индивидуальная жилая застройка | 7 | 1400 | 4200 | 22,1 | 10,900 | 33,0 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Буховка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 186 | 37200 | 111600 | 587,3 | 126,500 | 713,8 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| западнее деревни Буховка | проектируемая промплощадка | 162 | ---- | ---- | 11291,2 | ---- | 11291,2 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Ковши | существующая индивидуальная жилая застройка | 23 | 4600 | 13800 | 72,6 | 25,600 | 98,2 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Ковши | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 366 | 73200 | 219600 | 1155,7 | 230.5 | 1155,7 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Ковши | проектируемые ЛПХ | 47 | 9400 | 28200 | 148,4 | 42,400 | 190,8 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| западнее деревни Ковши | проектируемая промплощадка | 32 | ---- | ---- | 2230,4 | ---- | 2230,4 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Перфилово | существующая индивидуальная жилая застройка | 19 | 3800 | 11400 | 60,0 | 22,300 | 82,3 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Перфилово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 380 | 76000 | 228000 | 1199,9 | 239,300 | 1439,2 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Перфилово | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 120,0 | ---- | 143,917 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| западнее деревни Перфилово | проектируемая промплощадка | 19,6 | ---- | ---- | 1366,1 | ---- | 1366,1 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| севернее деревни Перфилово | проектируемая промплощадка | 24,4 | ---- | ---- | 1700,7 | ---- | 1700,7 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Понасково | существующая индивидуальная жилая застройка | 8 | 1600 | 4800 | 25,3 | 12,100 | 37,4 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Понасково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 240 | 48000 | 144000 | 757,8 | 160,200 | 918,0 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Понасково | проектируемые ЛПХ | 60 | 12000 | 36000 | 189,5 | 51,100 | 240,6 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| севернее деревни Понасково | проектируемая промплощадка | 79 | ---- | ---- | 5506,2 | ---- | 5506,2 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| итого |  |  |  |  |  |  | 51760,8 |  |

# Приложение 4 - Расчетные объемы водопотребления

| # Населенный пункт | # Наименование | # Ед. измер. | # Кол-во | # Норма СНиП 2.04.01-85* | # Расход холодной воды, м3/сут | # Расход горячей воды, м3/сут | # Общий, м3/сут | # источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Быльники | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 156 | 230 | 20,3 | 15,6 | 36,0 | существующая скважина в деревне Быльники |
| деревня Быльники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 2921 | 230 | 379,7 | 292,1 | 671,8 | существующая скважина в деревне Быльники |
| деревня Быльники | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67,183 | существующая скважина в деревне Быльники |
| южнее деревни Быльники | существующие садоводства | человек | 720 | 120 | 86,4 | ---- | 86,4 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| южнее деревни Быльники | проектируемые садоводства | человек | 1440 | 120 | 172,8 | ---- | 172,8 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Корохоткино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 200 | 230 | 26,0 | 20,0 | 46,0 | существующая скважина в деревне Корохоткино |
| деревня Корохоткино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 423 | 230 | 55,0 | 42,3 | 97,3 | существующая скважина в деревне Корохоткино |
| деревня Корохоткино | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,7336 | существующая скважина в деревне Корохоткино |
| деревня Никольское | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 106 | 230 | 13,8 | 10,6 | 24,3 | проектируемая скважина в деревне Никольское |
| деревня Никольское | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 531 | 230 | 69,1 | 53,1 | 122,2 | проектируемая скважина в деревне Никольское |
| деревня Никольское | проектируемые ЛПХ | человек | 173 | 230 | 22,4 | 17,3 | 39,7 | проектируемая скважина в деревне Никольское |
| деревня Никольское | проектирумая промплощадка | Га | 21,9 | ---- | ---- | ---- | 328,2 | проектируемая скважина в деревне Никольское |
| деревня Козырево | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 48 | 230 | 6,3 | 4,8 | 11,1 | проектируемая скважина в деревне Никольское |
| деревня Козырево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 87 | 230 | 11,4 | 8,7 | 20,1 | проектируемая скважина в деревне Никольское |
| деревня Исаково | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 76 | 230 | 9,9 | 7,6 | 17,5 | существующая скважина в деревне Лекезино |
| деревня Исаково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 311 | 230 | 40,4 | 31,1 | 71,4 | существующая скважина в деревне Лекезино |
| деревня Лекезино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 83 | 230 | 10,8 | 8,3 | 19,0 | существующая скважина в деревне Лекезино |
| деревня Лекезино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 78 | 230 | 10,2 | 7,8 | 18,0 | существующая скважина в деревне Лекезино |
| южнее деревни Лекезино | существующие садоводства | человек | 1380 | 120 | 165,6 | ---- | 165,6 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Магалинщина | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 442 | 230 | 57,4 | 44,2 | 101,6 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| деревня Магалинщина | существующая малоэтажная застройка | человек | 244 | 230 | 31,7 | 24,4 | 56,1 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| деревня Магалинщина | существующая ферма | Га | 5,5 | аналог | 10,5 | ---- | 10,5 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| деревня Магалинщина | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,8 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 58 | 230 | 7,5 | 5,8 | 13,2 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая среднеэтажная жилая застройка | человек | 265 | 230 | 34,5 | 26,5 | 61,0 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемые ЛПХ | человек | 775 | 230 | 100,8 | 77,5 | 178,3 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25,245 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на севере деревни | Га | 14 | ---- | ---- | ---- | 209,8 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на западе деревни | Га | 64,7 | ---- | ---- | ---- | 969,7 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на юге деревни | Га | 5 | ---- | ---- | ---- | 74,9 | существующая скважина в деревне Магалинщина |
| восточнее деревни Магалинщина | существующий животноводческий комплекс | Га | 5,2 | аналог | 9,9 | ---- | 9,9 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Нижняя Гедеоновка | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 55 | 230 | 7,2 | 5,5 | 12,7 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Нижняя Гедеоновка | проектируемые ЛПХ | человек | 186 | 230 | 24,2 | 18,6 | 42,8 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Гедеоновка | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 90 | 230 | 11,7 | 9,0 | 20,6 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Гедеоновка | существующая среднеэтажная застройка | человек | 88 | 230 | 11,4 | 8,8 | 20,2 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Гедеоновка | существующая малоэтажная застройка | человек | 285 | 230 | 37,1 | 28,5 | 65,6 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Гедеоновка | существующая общественно-деловая застройка (50 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53,2 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Гедеоновка | существующее автотранспортное предприятие | Га | 4,1 | ---- | ---- | ---- | 61,5 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Гедеоновка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 83 | 230 | 10,8 | 8,3 | 19,0 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Гедеоновка | проектируемые ЛПХ | человек | 102 | 230 | 13,3 | 10,2 | 23,5 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Гедеоновка | проектируемые садоводства | человек | 206 | 120 | 24,7 | ---- | 24,7 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Гедеоновка | проектируемые складские объекты на востоке деревни | Га | 3,3 | ---- | ---- | ---- | 49,5 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Гедеоновка | проектируемая промплощадка | Га | 4,5 | ---- | ---- | ---- | 67,4 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Валутино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 421 | 230 | 54,7 | 42,1 | 96,8 | существующая скважина в деревне Валутино |
| деревня Валутино | проектируемые ЛПХ | человек | 2277 | 230 | 296,0 | 227,7 | 523,7 | существующая скважина в деревне Валутино |
| южнее деревни Валутино | существующие садоводства | человек | 860 | 120 | 103,2 | ---- | 103,2 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| восточнее деревни Валутино | существующие садоводства | человек | 506 | 120 | 60,7 | ---- | 60,7 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| севернее деревни Валутино | существующие садоводства | человек | 750 | 120 | 90,0 | ---- | 90,0 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| северо-восточнее деревни Плембаза | существующие садоводства | человек | 924 | 120 | 110,9 | ---- | 110,9 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Плембаза | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 108 | 230 | 14,1 | 10,8 | 24,9 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Плембаза | существующая малоэтажная застройка | человек | 397 | 230 | 51,6 | 39,7 | 91,3 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Плембаза | существующий мебельный цех | Га | 5,2 | ---- | ---- | ---- | 77,9 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Плембаза | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 14 | 230 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Плембаза | проектируемые ЛПХ | человек | 451 | 230 | 58,6 | 45,1 | 103,7 | существующие источники водоснабжения в деревнях Нижняя Гедеоновка, Гедеоновка, Плембаза, объединенные в один водозабор |
| деревня Рогачево | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 44 | 230 | 5,7 | 4,4 | 10,1 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Рогачево | проектируемые ЛПХ | человек | 108 | 230 | 14,1 | 10,8 | 24,9 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| южнее деревни Рогачево | существующий свинарник | Га | 1,7 | аналог | 3,2 | ---- | 3,2 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Суходол | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 69 | 230 | 9,0 | 6,9 | 15,9 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Суходол | существующая малоэтажная застройка | человек | 244 | 230 | 31,7 | 24,4 | 56,1 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Суходол | существующий ферма | Га | 9,8 | аналог | 18,7 | ---- | 18,7 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Суходол | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 71 | 230 | 9,3 | 7,1 | 16,4 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Суходол | проектируемые ЛПХ | человек | 76 | 230 | 9,9 | 7,6 | 17,5 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Синьково | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 168 | 230 | 21,8 | 16,8 | 38,6 | существующая скважина в деревне Синьково |
| деревня Синьково | существующая малоэтажная застройка | человек | 244 | 230 | 31,7 | 24,4 | 56,1 | существующая скважина в деревне Синьково |
| деревня Синьково | существующая общественно-деловая застройка (20 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- |  | 18,9 | существующая скважина в деревне Синьково |
| деревня Синьково | существующие ремонтные мастерские | Га | 2,7 | ---- | ---- | ---- | 40,5 | существующая скважина в деревне Синьково |
| деревня Синьково | существующие складские объекты | Га | 1 | ---- | ---- | ---- | 15,0 | существующая скважина в деревне Синьково |
| деревня Синьково | существующая животноводская ферма | Га | 17,8 | ---- | ---- | ---- | 266,8 | существующая скважина в деревне Синьково |
| деревня Синьково | проектируемые ЛПХ | человек | 439 | 230 | 57,1 | 43,9 | 101,0 | существующая скважина в деревне Синьково |
| деревня Синьково | проектируемые коммунально-складские объекты (на севере деревни) | Га | 3,3 | ---- | ---- | ---- | 49,5 | существующая скважина в деревне Синьково |
| деревня Синьково | проектируемые коммунально-складские объекты (на юге деревни) | Га | 5,1 | ---- | ---- | ---- | 76,4 | существующая скважина в деревне Синьково |
| деревня Гречишино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 46 | 230 | 6,0 | 4,6 | 10,6 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Гречишино | проектируемые ЛПХ | человек | 99 | 230 | 12,9 | 9,9 | 22,7 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Козино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 35 | 230 | 4,5 | 3,5 | 7,9 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Козино | проектируемые ЛПХ | человек | 71 | 230 | 9,3 | 7,1 | 16,4 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| деревня Буховка | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 16 | 230 | 2,1 | 1,6 | 3,7 | проектируемая скважина в деревне Буховка |
| деревня Буховка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 428 | 230 | 55,6 | 42,8 | 98,4 | проектируемая скважина в деревне Буховка |
| западнее деревни Буховка | проектируемая промплощадка | Га | 162 | ---- | ---- | ---- | 2428,1 | проектируемый водозабор на территории промплощадки |
| деревня Ковши | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 53 | 230 | 6,9 | 5,3 | 12,2 | существующая скважина в деревне Ковши |
| деревня Ковши | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 842 | 230 | 109,4 | 84,2 | 193,6 | существующая скважина в деревне Ковши |
| деревня Ковши | проектируемые ЛПХ | человек | 108 | 230 | 14,1 | 10,8 | 24,9 | существующая скважина в деревне Ковши |
| западнее деревни Ковши | проектируемая промплощадка | Га | 32 | ---- | ---- | ---- | 479,6 | существующая скважина в деревне Ковши |
| деревня Перфилово | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 44 | 230 | 5,7 | 4,4 | 10,1 | проектируемая скважина восточнее деревни Перфилово |
| деревня Перфилово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 874 | 230 | 113,6 | 87,4 | 201,0 | проектируемая скважина восточнее деревни Перфилово |
| деревня Перфилово | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,102 | проектируемая скважина восточнее деревни Перфилово |
| западнее деревни Перфилово | проектируемая промплощадка | Га | 19,6 | ---- | ---- | ---- | 293,8 | проектируемая скважина восточнее деревни Перфилово |
| северо-западнее деревни Перфилово | существующее садоводство | человек | 286 | 120 | 34,3 | ---- | 34,3 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| севернее деревни Перфилово | проектируемая промплощадка | Га | 24,4 | ---- | ---- | ---- | 365,7 | проектируемая скважина восточнее деревни Перфилово |
| деревня Понасково | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 18 | 230 | 2,4 | 1,8 | 4,2 | проектируемая скважина восточнее деревни Перфилово |
| деревня Понасково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 552 | 230 | 71,8 | 55,2 | 127,0 | проектируемая скважина восточнее деревни Перфилово |
| деревня Понасково | проектируемые ЛПХ | человек | 138 | 230 | 17,9 | 13,8 | 31,7 | проектируемая скважина восточнее деревни Перфилово |
| севернее деревни Понасково | проектируемая промплощадка | Га | 79 | ---- | ---- | ---- | 1184,1 | проектируемая скважина восточнее деревни Перфилово |
| юго-западнее деревни Понасково | существующее садоводство | человек | 86 | 120 | 10,3 | ---- | 10,3 | Индивидуальные источники водоснабжения |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 11904,5 |  |

# Приложение 5 - Расчетные объемы водоотведения

| # Населенный пункт | # Наименование | # Ед. измер. | # Кол-во | # Норма СНиП 2.04.01-85* | # Бытовые стоки, м3/сут | # водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Быльники | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 156 | 230 | 36,0 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Быльники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 2921 | 230 | 671,8 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Быльники | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 67,183 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| южнее деревни Быльники | существующие садоводства | человек | 720 | 120 | 86,4 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| южнее деревни Быльники | проектируемые садоводства | человек | 1440 | 120 | 172,8 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Корохоткино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 200 | 230 | 46,0 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Корохоткино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 423 | 230 | 97,3 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Корохоткино | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 9,7336 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Никольское | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 106 | 230 | 24,3 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Никольское | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 531 | 230 | 122,2 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Никольское | проектируемые ЛПХ | человек | 173 | 230 | 39,7 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Никольское | проектирумая промплощадка | Га | 21,9 | ---- | 328,2 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Козырево | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 48 | 230 | 11,1 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Козырево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 87 | 230 | 20,1 | проектируемые ОС севернее деревни Никольское |
| деревня Исаково | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 76 | 230 | 17,5 | проектируемые ОС западнее деревни Лекезино |
| деревня Исаково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 311 | 230 | 71,4 | проектируемые ОС западнее деревни Лекезино |
| деревня Лекезино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 83 | 230 | 19,0 | проектируемые ОС западнее деревни Лекезино |
| деревня Лекезино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 78 | 230 | 18,0 | проектируемые ОС западнее деревни Лекезино |
| южнее деревни Лекезино | существующие садоводства | человек | 1380 | 120 | 165,6 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Магалинщина | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 442 | 230 | 101,6 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Магалинщина | существующая малоэтажная застройка | человек | 244 | 230 | 56,1 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Магалинщина | существующая ферма | Га | 5,5 | аналог | 10,5 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Магалинщина | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 16,8 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 58 | 230 | 13,2 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая среднеэтажная жилая застройка | человек | 265 | 230 | 61,0 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемые ЛПХ | человек | 775 | 230 | 178,3 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 25,2448 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на севере деревни | Га | 14 | ---- | 209,8 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на западе деревни | Га | 64,7 | ---- | 969,7 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на юге деревни | Га | 5 | ---- | 74,9 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| восточнее деревни Магалинщина | существующий животноводческий комплекс | Га | 5,2 | аналог | 9,9 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Нижняя Гедеоновка | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 55 | 230 | 12,7 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Нижняя Гедеоновка | проектируемые ЛПХ | человек | 186 | 230 | 42,8 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Гедеоновка | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 90 | 230 | 20,6 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Гедеоновка | существующая среднеэтажная застройка | человек | 88 | 230 | 20,2 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Гедеоновка | существующая малоэтажная застройка | человек | 285 | 230 | 65,6 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Гедеоновка | существующая общественно-деловая застройка (50 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 53,2 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Гедеоновка | существующее автотранспортное предприятие | Га | 4,1 | ---- | 61,5 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Гедеоновка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 83 | 230 | 19,0 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Гедеоновка | проектируемые ЛПХ | человек | 102 | 230 | 23,5 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Гедеоновка | проектируемые садоводства | человек | 206 | 120 | 24,7 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Гедеоновка | проектируемые складские объекты на востоке деревни | Га | 3,3 | ---- | 49,5 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Гедеоновка | проектируемая промплощадка | Га | 4,5 | ---- | 67,4 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Валутино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 421 | 230 | 96,8 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| деревня Валутино | проектируемые ЛПХ | человек | 2277 | 230 | 523,7 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| южнее деревни Валутино | существующие садоводства | человек | 860 | 120 | 103,2 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| восточнее деревни Валутино | существующие садоводства | человек | 506 | 120 | 60,7 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| севернее деревни Валутино | существующие садоводства | человек | 750 | 120 | 90,0 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| северо-восточнее деревни Плембаза | существующие садоводства | человек | 924 | 120 | 110,9 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Плембаза | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 108 | 230 | 24,9 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Плембаза | существующая малоэтажная застройка | человек | 397 | 230 | 91,3 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Плембаза | существующий мебельный цех | Га | 5,2 | ---- | 77,9 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Плембаза | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 14 | 230 | 3,2 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Плембаза | проектируемые ЛПХ | человек | 451 | 230 | 103,7 | проектируемые ОС восточнее деревни Магалинщина |
| деревня Рогачево | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 44 | 230 | 10,1 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Рогачево | проектируемые ЛПХ | человек | 108 | 230 | 24,9 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| южнее деревни Рогачево | существующий свинарник | Га | 1,7 | аналог | 3,2 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Суходол | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 69 | 230 | 15,9 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Суходол | существующая малоэтажная застройка | человек | 244 | 230 | 56,1 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Суходол | существующий ферма | Га | 9,8 | аналог | 18,7 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Суходол | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 71 | 230 | 16,4 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Суходол | проектируемые ЛПХ | человек | 76 | 230 | 17,5 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Синьково | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 168 | 230 | 38,6 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| деревня Синьково | существующая малоэтажная застройка | человек | 244 | 230 | 56,1 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| деревня Синьково | существующая общественно-деловая застройка (20 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 18,9 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| деревня Синьково | существующие ремонтные мастерские | Га | 2,7 | ---- | 40,5 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| деревня Синьково | существующие складские объекты | Га | 1 | ---- | 15,0 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| деревня Синьково | существующая животноводская ферма | Га | 17,8 | ---- | 266,8 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| деревня Синьково | проектируемые ЛПХ | человек | 439 | 230 | 101,0 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| деревня Синьково | проектируемые коммунально-складские объекты (на севере деревни) | Га | 3,3 | ---- | 49,5 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| деревня Синьково | проектируемые коммунально-складские объекты (на юге деревни) | Га | 5,1 | ---- | 76,4 | проектируемые ОС восточнее деревни Валутино |
| деревня Гречишино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 46 | 230 | 10,6 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Гречишино | проектируемые ЛПХ | человек | 99 | 230 | 22,7 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Козино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 35 | 230 | 7,9 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Козино | проектируемые ЛПХ | человек | 71 | 230 | 16,4 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| деревня Буховка | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 16 | 230 | 3,7 | проектируемые ОС южнее деревни Буховка |
| деревня Буховка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 428 | 230 | 98,4 | проектируемые ОС южнее деревни Буховка |
| западнее деревни Буховка | проектируемая промплощадка | Га | 162 | ---- | 2428,1 | проектируемые ОС на территории промплощадки |
| деревня Ковши | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 53 | 230 | 12,2 | проектируемые ОС южнее деревни Ковши |
| деревня Ковши | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 842 | 230 | 193,6 | проектируемые ОС южнее деревни Буховка |
| деревня Ковши | проектируемые ЛПХ | человек | 108 | 230 | 24,9 | проектируемые ОС южнее деревни Буховка |
| западнее деревни Ковши | проектируемая промплощадка | Га | 32 | ---- | 479,6 | проектируемые ОС южнее деревни Буховка |
| деревня Перфилово | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 44 | 230 | 10,1 | проектируемые ОС южнее деревни Понасково |
| деревня Перфилово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 874 | 230 | 201,0 | проектируемые ОС южнее деревни Понасково |
| деревня Перфилово | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 20,102 | проектируемые ОС южнее деревни Понасково |
| западнее деревни Перфилово | проектируемая промплощадка | Га | 19,6 | ---- | 293,8 | проектируемые ОС южнее деревни Понасково |
| северо-западнее деревни Перфилово | существующее садоводство | человек | 286 | 120 | 34,3 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| севернее деревни Перфилово | проектируемая промплощадка | Га | 24,4 | ---- | 365,7 | проектируемые ОС южнее деревни Понасково |
| деревня Понасково | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 18 | 230 | 4,2 | проектируемые ОС южнее деревни Понасково |
| деревня Понасково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 552 | 230 | 127,0 | проектируемые ОС южнее деревни Понасково |
| деревня Понасково | проектируемые ЛПХ | человек | 138 | 230 | 31,7 | проектируемые ОС южнее деревни Понасково |
| севернее деревни Понасково | проектируемая промплощадка | Га | 79 | ---- | 1184,1 | проектируемые ОС южнее деревни Понасково |
| юго-западнее деревни Понасково | существующее садоводство | человек | 86 | 120 | 10,3 | локальные очистные сооружения расположенные у каждого потребителя |
| Итого |  |  |  |  | 11904,5 |  |

# Приложение 6 - Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Быльники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 1270 | 4,3 | 5461 | 1 | 5461,00 | 0,97 | 5629,90 | девять проектируемых ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Северная") |
| деревня Быльники | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 562,99 |  |
| южнее деревни Быльники | проектируемые садоводства | дома | 720 | 0,7 | 504 | 1 | 504,00 | 0,97 | 519,59 | три проектируемых ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Северная") |
| деревня Корохоткино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 184 | 4,3 | 791,2 | 1 | 791,20 | 0,97 | 815,67 | две проектируемых ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Северная") |
| деревня Корохоткино | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81,57 |  |
| деревня Никольское | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 231 | 4,3 | 993,3 | 1 | 993,30 | 0,97 | 1024,02 | три проектируемых ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Северная") |
| деревня Никольское | проектируемые ЛПХ | дома | 75 | 6,3 | 472,5 | 1 | 472,50 | 0,97 | 487,11 |  |
| деревня Никольское | проектирумая промплощадка | Га | 21,9 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 3723,00 | проектируемые ТП 6/0,4 кВ на территории промплощадки (ВЛ 6 кВ от ПС "Северная") |
| деревня Козырево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 38 | 7,7 | 292,6 | 1 | 292,60 | 0,97 | 301,65 | проектируемая ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Северная") |
| деревня Исаково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 135 | 4,5 | 607,5 | 1 | 607,50 | 0,97 | 626,29 | проектируемая ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Лекезино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 34 | 8 | 272 | 1 | 272,00 | 0,97 | 280,41 | проектируемая ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Магалинщина | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 25 | 8,7 | 217,5 | 1 | 217,50 | 0,97 | 224,23 | три проектируемые ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Магалинщина | проектируемая среднеэтажная жилая застройка | м2 общ. Пл. | 4608,00 | 0,032 | 147,456 | 1 | 147,46 | 0,97 | 152,02 |  |
| деревня Магалинщина | проектируемые ЛПХ | дома | 337 | 4,3 | 1449,1 | 1 | 1449,10 | 0,97 | 1493,92 |  |
| деревня Магалинщина | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 187,02 |  |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на севере деревни | Га | 14 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 2380,00 | проектируемые ТП 6/0,4 кВ на территории промплощадки (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на западе деревни | Га | 64,7 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 10999,00 | проектируемая ПС 35/10 кВ на территории промплощадки |
| деревня Магалинщина | проектируемая промплощадка на юге деревни | Га | 5 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 850,00 | проектируемые ТП 6/0,4 кВ на территории промплощадки (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Нижняя Гедеоновка | существующая индивидуальная жилая застройка | дома | 24 | 8,8 | 211,2 | 1 | 211,20 | 0,97 | 217,73 | проектируемая ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Нижняя Гедеоновка | проектируемые ЛПХ | дома | 81 | 6,1 | 494,1 | 1 | 494,10 | 0,97 | 509,38 |  |
| деревня Гедеоновка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 36 | 7,8 | 280,8 | 1 | 280,80 | 0,97 | 289,48 | две проектируемые ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Гедеоновка | проектируемые ЛПХ | дома | 51 | 7,1 | 362,1 | 1 | 362,10 | 0,97 | 373,30 |  |
| деревня Гедеоновка | проектируемые садоводства | дома | 103 | 0,8 | 82,4 | 1 | 82,40 | 0,97 | 84,95 |  |
| деревня Гедеоновка | проектируемые складские объекты на востоке деревни | Га | 3,3 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 561,00 | проектируемые ТП 6/0,4 кВ на территории промплощадки (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Гедеоновка | проектируемая промплощадка | Га | 4,5 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 765,00 | проектируемые ТП 6/0,4 кВ на территории промплощадки (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Валутино | проектируемые ЛПХ | дома | 990 | 4,3 | 4257 | 1 | 4257,00 | 0,97 | 4388,66 | семь проектируемыхТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| южнее деревни Валутино | существующие садоводства | дома | 430 | 0,7 | 301 | 1 | 301,00 | 0,97 | 310,31 | две проектируемые ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| восточнее деревни Валутино | существующие садоводства | дома | 253 | 0,8 | 202,4 | 1 | 202,40 | 0,97 | 208,66 | проектируемая ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| севернее деревни Валутино | существующие садоводства | дома | 375 | 0,72 | 270 | 1 | 270,00 | 0,97 | 278,35 | две проектируемые ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| юго-восточнее деревни Плембаза | существующие садоводства | дома | 462 | 0,7 | 323,4 | 1 | 323,40 | 0,97 | 333,40 | две проектируемые ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Плембаза | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 6 | 15,2 | 91,2 | 1 | 91,20 | 0,97 | 94,02 | две проектируемые ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Плембаза | проектируемые ЛПХ | дома | 196 | 4,3 | 842,8 | 1 | 842,80 | 0,97 | 868,87 |  |
| деревня Рогачево | проектируемые ЛПХ | дома | 47 | 7,3 | 343,1 | 1 | 343,10 | 0,97 | 353,71 | проектируемая ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Колодня") |
| деревня Суходол | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 31 | 8,3 | 257,3 | 1 | 257,30 | 0,97 | 265,26 | проектируемая ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Синьково") |
| деревня Суходол | проектируемые ЛПХ | дома | 33 | 8,1 | 267,3 | 1 | 267,30 | 0,97 | 275,57 |  |
| деревня Синьково | проектируемые ЛПХ | дома | 191 | 4,3 | 821,3 | 1 | 821,30 | 0,97 | 846,70 | проектируемая ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Синьково") |
| деревня Синьково | проектируемые коммунально-складские объекты (на севере деревни) | Га | 3,3 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 561,00 | проектируемые ТП 6/0,4 кВ на территории промплощадки (ВЛ 6 кВ от ПС "Синьково") |
| деревня Синьково | проектируемые коммунально-складские объекты (на юге деревни) | Га | 5,1 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 867,00 | проектируемые ТП 6/0,4 кВ на территории промплощадки (ВЛ 6 кВ от ПС "Синьково") |
| деревня Гречишино | проектируемые ЛПХ | дома | 43 | 7,4 | 318,2 | 1 | 318,20 | 0,97 | 328,04 | проектируемая ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Синьково") |
| деревня Козино | проектируемые ЛПХ | дома | 31 | 8,3 | 257,3 | 1 | 257,30 | 0,97 | 265,26 | реконструируемая ТП 6/0,4 кВ (ВЛ 6 кВ от ПС "Синьково") |
| деревня Буховка | существующая индивидуальная жилая застройка | дома | 7 | 14,4 | 100,8 | 1 | 100,80 | 0,97 | 103,92 | две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Буховка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 186 | 4,3 | 799,8 | 1 | 799,80 | 0,97 | 824,54 |  |
| западнее деревни Буховка | проектируемая промплощадка | Га | 162 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 27540,00 | проектируемая ПС 110/10 кВ на территории промплощадки |
| деревня Ковши | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 366 | 4,3 | 1573,8 | 1 | 1573,80 | 0,97 | 1622,47 | три проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Ковши | проектируемые ЛПХ | дома | 47 | 7,2 | 338,4 | 1 | 338,40 | 0,97 | 348,87 |  |
| западнее деревни Ковши | проектируемая промплощадка | Га | 32 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 5440,00 | проектируемая РТП 10 кВ на территории промплощадки (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Перфилово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 380 | 4,3 | 1634 | 1 | 1634,00 | 0,97 | 1684,54 | три проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Перфилово | проектируемая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168,45 |  |
| западнее деревни Перфилово | проектируемая промплощадка | Га | 19,6 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 3332,00 | проектируемая РТП 10 кВ на территории промплощадки (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| северо-западнее деревни Перфилово | существующее садоводство | дома | 143 | 0,8 | 114,4 | 1 | 114,40 | 0,97 | 117,94 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| севернее деревни Перфилово | проектируемая промплощадка | Га | 24,4 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 4148,00 | проектируемая РТП 10 кВ на территории промплощадки (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Понасково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 240 | 4,3 | 1032 | 1 | 1032,00 | 0,97 | 1063,92 | две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Понасково | проектируемые ЛПХ | дома | 60 | 6,7 | 402 | 1 | 402,00 | 0,97 | 414,43 |  |
| севернее деревни Понасково | проектируемая промплощадка | Га | 79 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 13430,00 | проектируемая РТП 10 кВ на территории промплощадки (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 103623,09 |  |

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», принятого Государственной Думой 15 февраля 1995 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

"ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (ред. от 30.12.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009), статья 99

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004), (ред. от 30.12.2008)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)